工程质量安全手册检查用表

2019年3月

目  录

3.1地基基础工程	1

3.2钢筋工程	2

3.3混凝土工程	4

3.4钢结构工程	7

3.5装配式混凝土工程	9

3.6砌体工程	11

3.7防水工程	13

3.8装饰装修工程	16

3.9给排水及采暖工程	18

3.10通风与空调工程	20

3.11建筑电气工程	22

3.12智能建筑工程	24

3.13市政工程	25

4.1基坑工程	27

4.2脚手架工程	29

4.3起重机械	32

4.4模板支撑体系	34

4.5临时用电	35

4.6安全防护	36

4.7其他	37

5.1建筑材料进场检验资料	39

5.2施工试验检测资料	41

5.3施工记录	43

5.4质量验收记录	45

6.1危险性较大的分部分项工程资料	46

6.2基坑工程资料	47

6.3脚手架工程资料	48

6.4起重机械资料	49

6.5模板支撑体系资料	51

6.6临时用电资料	52

6.7 安全防护资料	53

工程质量安全手册检查用表

表3.1

| # 3.1地基基础工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评 价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 3.1.1 | 按照设计和规范要求进行基槽验收 | 1 | 按照设计和规范要求进行基槽验收，包括基槽尺寸，标高等 |  |  |  |
| 3.1.2 | 按照设计和规范要求进行轻型动力触探 | 2 | 按照设计和规范要求进行轻型动力触探 |  |  |  |
| 3.1.3 | 地基强度或承载力检验结果符合设计要求 | 3 | 地基强度或承载力检验结果符合设计要求 |  |  |  |
| 3.1.4 | 复合地基的承载力检验结果符合设计要求 | 4 | 复合地基的承载力检验结果符合设计要求 |  |  |  |
| 3.1.5 | 桩基础承载力检验结果符合设计要求 | 5 | 工程桩应进行承载力检验、桩身完整性检验 |  |  |  |
| 3.1.6 | 对于不满足设计要求的地基，应有经设计单位确认的地基处理方案，并有处理记录 | 6 | 对于不满足设计要求的地基，应有经设计单位确认的地基处理方案，并有处理记录 |  |  |  |
| 3.1.7 | 填方工程的施工应满足设计和规范要求 | 7 | 回填料应符合设计要求，并应确定回填料含水量控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数 |  |  |  |
|  |  | 8 | 回填施工的压实系数应满足设计要求 |  |  |  |
|  |  | 9 | 当采用分层回填时，应在下层的压实系数经试验合格后进行上层施工 |  |  |  |
|  |  | 10 | 填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及压实机具确定 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表3.2

| # 3.2钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评 价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 3.2.1 | 确定细部做法并在技术交底中明确 | 1 | 确定细部做法并在技术交底中明确 |  |  |  |
| 3.2.2 | 清除钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆 | 2 | 清除钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆 |  |  |  |
| 3.2.3 | 对预留钢筋进行纠偏 | 3 | 对预留钢筋进行纠偏 |  |  |  |
| 3.2.4 | 钢筋加工符合设计和规范要求 | 4 | 钢筋弯折的弯弧内直径应符合GB50204 5.3.1条规定 |  |  |  |
|  |  | 5 | 纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求 |  |  |  |
|  |  | 6 | 钢筋弯折应一次完成，不得反复弯折 |  |  |  |
| 3.2.5 | 钢筋牌号、规格和数量符合设计和规范要求 | 7 | 钢筋进场时，应检验钢筋的合格证 |  |  |  |
|  |  | 8 | 钢筋应按规范见证取样并复试 |  |  |  |
| 3.2.6 | 钢筋的安装位置符合设计和规范要求 | 9 | 钢筋的安装位置符合设计和规范要求 |  |  |  |
| 3.2.7 | 保证钢筋位置的措施到位 | 10 | 钢筋安装应采用定位件固定钢筋的位置 |  |  |  |
|  |  | 11 | 混凝土框架梁、柱保护层内，不宜采用金属定位件 |  |  |  |
| 3.2.8 | 钢筋连接符合设计和规范要求 | 12 | 钢筋采用机械连接或焊接连接时，接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  |
|  |  | 13 | 梁端、柱端箍筋加密区范围内不应进行钢筋搭接 |  |  |  |
|  |  | 14 | 钢筋接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍 |  |  |  |
|  |  | 15 | 纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头，同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率受拉接头，不宜大于50% |  |  |  |
|  |  | 16 | 直接承受动力荷载的结构构件中，不宜采用焊接，机械连接接头同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率不应超过50% |  |  |  |
| 3.2.9 | 钢筋锚固符合设计和规范要求 | 17 | 钢筋锚固符合设计和规范要求 |  |  |  |
| 3.2.10 | 箍筋、拉筋弯钩符合设计和规范要求 | 18 | 对有抗震设防要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不小于135°、弯折后平直段长度不小于箍筋直径的10倍 |  |  |  |
|  |  | 19 | 梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不小于135° |  |  |  |
| 3.2.11 | 悬挑梁、板的钢筋绑扎符合设计和规范要求 | 20 | 悬挑梁、板的钢筋绑扎符合设计和规范要求 |  |  |  |
| 3.2.12 | 后浇带预留钢筋绑扎符合设计和规范要求 | 21 | 温度和混凝土收缩后浇带，钢筋采用搭接接头 |  |  |  |
|  |  | 22 | 施工缝和后浇带采取钢筋防锈或阻锈等保护措施 |  |  |  |
| 3.2.13 | 钢筋保护层厚度符合设计和规范要求 | 23 | 钢筋保护层厚度符合设计和规范要求 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表3.3

| # 3.3混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 评 价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 3.3.1 | 模板板面应清理干净并涂刷脱模剂 | 1 | 隔离剂不得对环境造成污染 |  |  |  |
| 3.3.2 | 模板板面的平整度符合要求 | 2 | 相邻两板表面高低差的允许偏差为2mm |  |  |  |
|  |  | 3 | 表面平整度允许偏差为5mm |  |  |  |
| 3.3.3 | 模板的各连接部位应连接紧密 | 4 | 模板面板背侧的木方高度应一致 |  |  |  |
|  |  | 5 | 板面拼缝处应密封 |  |  |  |
| 3.3.4 | 竹木模板面不得翘曲、变形、破损 | 6 | 竹木模板面不得翘曲、变形、破损 |  |  |  |
| 3.3.5 | 框架梁的支模顺序不得影响梁筋绑扎 | 7 | 框架梁的支模顺序不得影响梁筋绑扎 |  |  |  |
| 3.3.6 | 楼板支撑体系的设计应考虑各种工况的受力情况 | 8 | 模板及支架设计内容符合GB50666 4.4.3条规定 |  |  |  |
|  |  | 9 | 模板及支架的设计计算不同工况下的各项荷载。常遇的荷载符合GB50666 4.3.4条规定 |  |  |  |
|  |  | 10 | 模板及支架的荷载基本组合的效应设计值，按GB50666 4.3.6条规定 |  |  |  |
|  |  | 11 | 混凝土水平构件的底模板及支架、高大模板支架、混凝土竖向构件和水平构件的侧面模板及支架，按GB50666表4.3.8 的规定确定最不利的作用效应组合 |  |  |  |
| 3.3.7 | 楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置 | 12 | 楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置 |  |  |  |
| 3.3.8 | 严禁在混凝土中加水 | 13 | 严禁在混凝土中加水 |  |  |  |
| 3.3.9 | 严禁将洒落的砼浇筑到混凝土结构中 | 14 | 严禁将洒落的砼浇筑到混凝土结构中 |  |  |  |
| 3.3.10 | 各部位混凝土强度符合设计和规范要求 | 15 | 各部位混凝土强度符合设计和规范要求 |  |  |  |
| 3.3.11 | 墙和板、梁和柱连接部位的混凝土强度符合设计和规范要求 | 16 | 墙和板、梁和柱连接部位的混凝土强度符合设计和规范要求 |  |  |  |
| 3.3.12 | 混凝土构件的外观质量符合设计和规范要求 | 17 | 混凝土构件有露筋缺陷 |  |  |  |
|  |  | 18 | 混凝土构件有蜂窝缺陷 （混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露） |  |  |  |
|  |  | 19 | 混凝土构件有孔洞缺陷 （混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度） |  |  |  |
|  |  | 20 | 混凝土构件有夹渣缺陷 （混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度） |  |  |  |
|  |  | 21 | 混凝土构件有疏松缺陷 |  |  |  |
|  |  | 22 | 混凝土构件有裂缝缺陷 （缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部） |  |  |  |
|  |  | 23 | 混凝土构件有连接部位缺陷 （构件连接处混凝土有缺陷及连接钢筋、连接件松动） |  |  |  |
|  |  | 24 | 混凝土构件有外形缺陷 （缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等） |  |  |  |
|  |  | 25 | 混凝土构件有外表缺陷 （构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等） |  |  |  |
| 3.3.13 | 混凝土构件的尺寸符合设计和规范要求 | 26 | 轴线位置、标高符合设计和规范要求 |  |  |  |
|  |  | 27 | 截面尺寸、表面平整度符合设计和规范要求 |  |  |  |
|  |  | 28 | 垂直度（构件垂直度、单层垂直度和全高垂直度）符合设计和规范要求 |  |  |  |
| 3.3.14 | 后浇带、施工缝的接茬处应处理到位 | 29 | 结合面采用粗糙面 |  |  |  |
|  |  | 30 | 结合面清除浮浆、疏松石子、软弱混凝土层，并清理干净 |  |  |  |
|  |  | 31 | 结合面处采用洒水方法进行充分湿润，并无积水 |  |  |  |
|  |  | 32 | 柱、墙水平施工缝水泥砂浆接浆层厚度不大于30mm，接浆层水泥砂浆与混凝土浆液同成份 |  |  |  |
| 3.3.15 | 后浇带的混凝土按设计和规范要求的时间进行浇筑 | 33 | 后浇带的封闭时间经设计单位认可 |  |  |  |
|  |  | 34 | 后浇带混凝土强度等级及性能符合设计要求 |  |  |  |
|  |  | 35 | 设计无要求时，后浇带强度等级比两侧混凝土提高一级，并采用减少收缩的技术措施进行浇筑 |  |  |  |
| 3.3.16 | 按规定设置施工现场试验室 | 36 | 施工现场具备混凝土标准试件制作条件 |  |  |  |
|  |  | 37 | 施工现场设置标准试件养护室 |  |  |  |
|  |  | 38 | 标准试件养护符合《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定 |  |  |  |
| 3.3.17 | 混凝土试块应及时进行标识 | 39 | 施工中为各种检验目的所制作的试件具有真实性和代表性 |  |  |  |
|  |  | 40 | 所有试件均及时进行唯一性标识 |  |  |  |
| 3.3.18 | 同条件试块应按规定在施工现场养护 | 41 | 同条件养护试件的养护条件与实体结构部位养护条件相同 |  |  |  |
|  |  | 42 | 同条件养护试件采取措施妥善保管 |  |  |  |
| 3.3.19 | 楼板上的堆载不得超过楼板结构设计承载能力 | 43 | 楼板上的堆载不得超过楼板结构设计承载能力 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表3.4

| # 3.4钢结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 3.4.1 | 焊工应当持证上岗，在其合格证规定的范围内施焊 | 1 | 焊工资质是否在有效期 |  |  |  |
|  |  | 2 | 焊工是否在其规定的范围内施焊 |  |  |  |
| 3.4.2 | 一、二级焊缝应进行焊缝内部缺陷检验 | 3 | 无损检测单位和人员资质是否符合要求 |  |  |  |
|  |  | 4 | 一级焊缝内部缺陷检验是否符合要求 |  |  |  |
|  |  | 5 | 二级焊缝内部缺陷检验是否符合要求 |  |  |  |
| 3.4.3 | 高强度螺栓连接副的安装符合设计和规范要求 | 6 | 高强度螺栓连接副试验情况是否符合要求 |  |  |  |
|  |  | 7 | 摩擦面抗滑移试验是否符合规定 |  |  |  |
|  |  | 8 | 高强度螺栓连接副的施工是否符合要求 |  |  |  |
| 3.4.4 | 钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接节点核心区的构造应符合设计要求 | 9 | 钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接节点核心区的构造是否符合设计要求 |  |  |  |
| 3.4.5 | 钢管内混凝土的强度等级应符合设计要求 | 10 | 钢管内混凝土的强度等级是否符合设计要求 |  |  |  |
| 3.4.6 | 钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合设计和规范要求 | 11 | 钢结构防火涂料的检验试验是否符合要求 |  |  |  |
|  |  | 12 | 钢结构防火涂料的粘结强度是否符合设计和规范要求 |  |  |  |
|  |  | 13 | 钢结构防火涂料的抗压强度是否符合设计和规范要求 |  |  |  |
| 3.4.7 | 薄涂型、厚涂型防火涂料的涂层厚度符合设计要求 | 14 | 薄涂型防火涂料的涂层厚度检查 |  |  |  |
|  |  | 15 | 厚涂型防火涂料的涂层厚度检查 |  |  |  |
| 3.4.8 | 钢结构防腐涂料涂装的涂料、涂装遍数、涂层厚度均符合设计要求 | 16 | 钢结构防腐涂料涂装的涂料是否符合设计要求 |  |  |  |
|  |  | 17 | 钢结构防腐涂料涂装遍数是否符合设计要求 |  |  |  |
|  |  | 18 | 钢结构防腐涂料涂装的涂层厚度检查 |  |  |  |
| 3.4.9 | 多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差符合设计和规范要求 | 19 | 多层和高层钢结构主体结构整体垂直度是否符合要求 |  |  |  |
|  |  | 20 | 多层和高层钢结构主体结构整体平面弯曲偏差是否符合要求 |  |  |  |
| 3.4.10 | 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后，所测挠度值符合设计和规范要求 | 21 | 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后挠度值的检查 |  |  |  |
| 3.4.11 | 钢结构桥梁安装完成后的整体位置及线性尺寸符合设计及规范要求 | 22 | 桥梁钢结构安装后轴线偏位是否符合设计和规范要求 |  |  |  |
|  |  | 23 | 桥梁钢结构安装后梁底高程是否符合设计和规范要求 |  |  |  |
|  |  | 24 | 钢结构安装后支座偏位是否符合设计和规范要求 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表3.5

| # 3.5装配式混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 3.5.1 | 预制构件的质量、标识符合设计和规范要求 | 1 | 预制构件质量证明文件 |  |  |  |
|  |  | 2 | 预制构件应有标识 |  |  |  |
|  |  | 3 | 首件预制构件验收记录 |  |  |  |
| 3.5.2 | 预制构件的外观质量、尺寸偏差和预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置符合设计和规范要求 | 4 | 预制构件观感质量 |  |  |  |
|  |  | 5 | 预制构件长度、宽度、高度、表面平整度、侧向弯曲、翘曲、对角线等尺寸 |  |  |  |
|  |  | 6 | 预制构件的预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置等尺寸 |  |  |  |
| 3.5.3 | 夹芯外墙板内外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置及性能符合设计要求 | 7 | 夹芯外墙板内外叶墙板间的拉结类别、数量、使用位置的隐蔽验收记录与性能检测报告 |  |  |  |
| 3.5.4 | 预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能符合设计和规范要求 | 8 | 预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能报告 |  |  |  |
|  |  | 9 | 装饰构件的表面平整度、阳角方正、上口平直、接缝平直、接缝深度、接缝宽度等外观尺寸 |  |  |  |
| 3.5.5 | 后浇混凝土中钢筋安装、钢筋连接、预埋件安装符合设计和规范要求 | 10 | 钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度 |  |  |  |
|  |  | 11 | 钢筋连接方式与连接质量 |  |  |  |
|  |  | 12 | 预埋件安装位置与数量 |  |  |  |
| 3.5.6 | 预制构件的粗糙面或键槽符合设计要求 | 13 | 预制构件粗糙面外观质量 |  |  |  |
|  |  | 14 | 预制构件键槽的外观质量与数量 |  |  |  |
| 3.5.7 | 预制构件与预制构件、预制构件与主体结构之间的连接符合设计要求 | 15 | 预制构件的连接方式与节点质量 |  |  |  |
|  |  | 16 | 装配式工程首段工程验收记录 |  |  |  |
| 3.5.8 | 后浇筑混凝土强度符合设计要求 | 17 | 后浇混凝土试块留置数量、养护环境、标识、抗压强度报告 |  |  |  |
| 3.5.9 | 钢筋灌浆套筒、灌浆套筒接头符合设计和规范要求 | 18 | 钢筋灌浆套筒、灌浆套筒接头构造 |  |  |  |
| 3.5.10 | 钢筋连接套筒、浆锚搭接的灌浆应饱满 | 19 | 钢筋连接套筒、浆锚搭接的灌浆记录 |  |  |  |
|  |  | 20 | 灌浆料留置数量、养护环境、标识、强度报告 |  |  |  |
|  |  | 21 | 剪力墙底部接缝坐浆试块留置数量、养护环境、标识、抗压强度报告 |  |  |  |
| 3.5.11 | 预制构件连接接缝处防水做法符合设计要求 | 22 | 预制构件接缝防水构造 |  |  |  |
| 3.5.12 | 预制构件的安装尺寸偏差符合设计和规范要求 | 23 | 预制构件中心线对轴线位置、构件标高、构件垂直度、构件倾斜度、相邻构件平整度、构件搁置长度、支座、支垫中心位置、墙板接缝等尺寸 |  |  |  |
| 3.5.13 | 后浇混凝土的外观质量和尺寸偏差符合设计和规范要求 | 24 | 后浇混凝土外观质量 |  |  |  |
|  |  | 25 | 后浇混凝土轴线位置、截面尺寸、柱、墙板垂直度、相邻表面高差、表面平整度等尺寸 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表3.6

| # 3.6砌体工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 3.6.1 | 砌块质量符合设计和规范要求 | 1 | 砌块质量检查砖试块试验报告 |  |  |  |
|  |  | 2 | 砌体工程检验批质量验收记录 |  |  |  |
| 3.6.2 | 砌筑砂浆的强度符合设计和规范要求 | 3 | 砌筑砂浆强度试块试验报告 |  |  |  |
|  |  | 4 | 砌体工程检验批质量验收记录 |  |  |  |
| 3.6.3 | 严格按规定留置砂浆试块，做好标识 | 5 | 留置砂浆试块数量、规格 |  |  |  |
|  |  | 6 | 留置砂浆试块的标识情况 |  |  |  |
| 3.6.4 | 墙体转角处、交接处必须同时砌筑，临时间断处留槎符合规范要求 | 7 | 测量临时间断处砌成斜槎的长度与高度 |  |  |  |
|  |  | 8 | 检查砌体工程检验批质量验收记录 |  |  |  |
| 3.6.5 | 灰缝厚度及砂浆饱满度符合规范要求 | 9 | 测量水平灰缝厚度、竖向灰缝宽度（要求8mm~12mm，宜为10mm） |  |  |  |
|  |  | 10 | 砂浆饱满度情况（墙≥80%、柱≥90%） |  |  |  |
| 3.6.6 | 构造柱、圈梁、芯柱符合设计和规范要求 | 11 | 检查构造柱、圈梁、芯柱的钢筋品种 |  |  |  |
|  |  | 12 | 检查构造柱、圈梁、芯柱的钢筋规格 |  |  |  |
|  |  | 13 | 检查构造柱、圈梁、芯柱的钢筋数量 |  |  |  |
|  |  | 14 | 检查构造柱、圈梁、芯柱的钢筋设置位置 |  |  |  |
|  |  | 15 | 钢筋性能检测报告 |  |  |  |
|  |  | 16 | 浇筑混凝土强度试验报告 |  |  |  |
|  |  | 17 | 测量构造柱马牙槎尺寸 |  |  |  |
|  |  | 18 | 测量构造柱钢筋锚固长度 |  |  |  |
|  |  | 19 | 测量钢筋搭接长度 |  |  |  |
|  |  | 20 | 测量构造柱垂直度 |  |  |  |
|  |  | 21 | 砌体工程检验批质量验收记录 |  |  |  |
| 3.6.7 | 抗震烈度8度及以上不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎 | 22 | 测量临时间断处砌成斜槎的长度与高度 |  |  |  |
|  |  | 23 | 检查砌体工程检验批质量验收记录 |  |  |  |
| 3.6.8 | 墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑，施工洞口可预留直槎，洞口补砌时直槎搭砌孔洞内用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实 | 24 | 测量施工洞口预留直槎的长度情况 |  |  |  |
|  |  | 25 | 洞口补砌时直槎搭砌孔洞内用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实情况 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表3.7

| # 3.7防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 3.7.1 | 严禁在防水混凝土拌合物中加水 | 1 | 防水混凝土拌合物中加水的情况 |  |  |  |
| 3.7.2 | 防水混凝土的节点构造符合设计和规范要求 | 2 | 防水混凝土产品合格证 |  |  |  |
|  |  | 3 | 防水混凝土性能检测报告 |  |  |  |
|  |  | 4 | 防水混凝土材料进场检验报告 |  |  |  |
|  |  | 5 | 防水混凝土试块抗压强度性能检验报告 |  |  |  |
|  |  | 6 | 防水混凝土抗渗性能检验报告 |  |  |  |
|  |  | 7 | 测量结构节点构造的厚度 |  |  |  |
|  |  | 8 | 迎水面钢筋保护层厚度 |  |  |  |
|  |  | 9 | 防水混凝土施工隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 3.7.3 | 中埋式止水带埋设位置符合设计和规范要求 | 10 | 测量中埋式止水带埋设位置 |  |  |  |
|  |  | 11 | 检查中埋式止水带埋设方向 |  |  |  |
| 3.7.4 | 水泥砂浆防水层各层之间应结合牢固 | 12 | 观测水泥砂浆防水层各层之间结合牢固情况 |  |  |  |
| 3.7.5 | 地下室卷材防水层的细部做法符合设计要求 | 13 | 地下室防水卷材的合格证 |  |  |  |
|  |  | 14 | 防水卷材性能检测报告 |  |  |  |
|  |  | 15 | 防水卷材材料进场检验报告 |  |  |  |
|  |  | 16 | 观察及测量搭接长度尺寸 |  |  |  |
|  |  | 17 | 测量地下室防水卷材保护层厚度 |  |  |  |
|  |  | 18 | 地下室防水卷材铺贴顺序 |  |  |  |
|  |  | 19 | 地下室防水卷材结合程度 |  |  |  |
|  |  | 20 | 检查隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 3.7.6 | 地下室涂料防水层的厚度和细部做法符合设计要求 | 21 | 检查地下室涂料防水层厚度和细部做法 |  |  |  |
|  |  | 22 | 地下室涂料防水层材料合格证 |  |  |  |
|  |  | 23 | 地下室涂料防水层检验报告 |  |  |  |
|  |  | 24 | 地下室涂料防水层涂刷厚度，最小厚度不得小于设计厚度90% |  |  |  |
|  |  | 25 | 地下室涂料防水层隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 3.7.7 | 地面防水隔离层的厚度符合设计要求 | 26 | 测量地面防水隔离层的铺筑厚度 |  |  |  |
| 3.7.8 | 地面防水隔离层的排水坡度、坡向符合设计要求 | 27 | 测量检查地面防水隔离层的排水坡度、坡向 |  |  |  |
| 3.7.9 | 地面防水隔离层的细部做法符合设计和规范要求 | 28 | 地面防水隔离层的变形缝、施工缝、后浇带情况 |  |  |  |
|  |  | 29 | 地面防水隔离层的穿墙管道细部做法 |  |  |  |
|  |  | 30 | 地面防水隔离层的预埋件位置、数量、规格 |  |  |  |
|  |  | 31 | 地面防水隔离层的表面平整密实度情况 |  |  |  |
|  |  | 32 | 检查隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 3.7.10 | 有淋浴设施的墙面的防水高度符合设计要求 | 33 | 测量有淋浴设施的墙面防水高度达到1.8m |  |  |  |
| 3.7.11 | 屋面防水层的厚度符合设计要求 | 34 | 测量屋面防水层的厚度 |  |  |  |
| 3.7.12 | 屋面防水层的排水坡度、坡向符合设计要求 | 35 | 屋面防水层的排水坡度、坡向 |  |  |  |
|  |  | 36 | 检查屋面防水施工质量验收记录 |  |  |  |
| 3.7.13 | 屋面细部的防水构造符合设计和规范要求 | 37 | 屋面防水细部施工质量验收记录 |  |  |  |
|  |  | 38 | 坡度尺测量屋面细部防水构造坡度 |  |  |  |
|  |  | 39 | 检查淋水或蓄水试验记录 |  |  |  |
| 3.7.14 | 外墙节点构造防水符合设计和规范要求 | 40 | 外墙节点构造防水材料的合格证 |  |  |  |
|  |  | 41 | 外墙节点构造防水材料的检验报告 |  |  |  |
|  |  | 42 | 检查淋水试验报告及隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
|  |  | 43 | 外墙防水节点检验批质量验收记录 |  |  |  |
| 3.7.15 | 外窗与外墙的连接处做法符合设计和规范要求 | 44 | 外窗与外墙连接处做法是否正确及观察工艺质量情况 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表3.8

| # 3.8装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 3.8.1 | 外墙外保温与墙体基层的粘结强度符合设计和规范要求 |  | 1 | 检查外墙外保温与墙体基层粘结强度 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 检查拉伸粘结强度现场检测报告 |  |  |  |
| 3.8.2 | 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固 |  | 3 | 检查抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结牢固情况，无空鼓开裂现象 |  |  |  |
| 3.8.3 | 外门窗安装牢固 |  | 4 | 检查外门窗安装牢固情况及开关顺畅程度 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 在砌体上安装门窗时无射钉固定现象 |  |  |  |
| 3.8.4 | 推拉门窗扇安装牢固，并安装防脱落装置 |  | 6 | 检查推拉门窗扇安装牢固情况 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 安装防脱落装置情况 |  |  |  |
| 3.8.5 | 幕墙的框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接符合设计和规范要求 |  | 8 | 检查幕墙的框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接情况 |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 检查现场构件焊接质量 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 检查埋件现场拉拔力检验报告 |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 检查三性检验报告 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 检查防雷电阻检测记录 |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 检查施工温度、湿度记录 |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 检查结构胶性能试验记录 |  |  |  |
| 3.8.6 | 幕墙所采用的结构粘结材料符合设计和规范要求 |  | 15 | 所采用结构粘结材料产品合格证 |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 所采用结构粘结材料性能检验报告 |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 所采用结构粘结材料进场验收记录 |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 所采用结构粘结材料复验报告 |  |  |  |
| 3.8.7 | 应按设计和规范要求使用安全玻璃 |  | 19 | 使用安全玻璃产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告 |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 观察材料品种、图案、颜色达到要求 |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 手推检查安装牢固性能 |  |  |  |
| 3.8.8 | 重型灯具等重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上 |  | 22 | 不存在重型灯具等重型设备安装在吊顶工程龙骨上的情况 |  |  |  |
| 3.8.9 | 饰面砖粘贴牢固 |  | 23 | 检查饰面砖粘贴牢固程度 |  |  |  |
| 3.8.10 | 饰面板安装符合设计和规范要求 |  | 24 | 检查饰面板预埋件或后置埋件、连接件质量 |  |  |  |
|  |  |  | 25 | 检查饰面板安装平整牢固程度 |  |  |  |
|  |  |  | 26 | 测量伸缩缝设置位置和宽度 |  |  |  |
|  |  |  | 27 | 小锤轻击检查空鼓裂缝情况 |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 检查粘结强度检验报告和施工记录 |  |  |  |
| 3.8.11 | 护栏安装符合设计和规范要求 |  | 29 | 检查护栏预埋件留置位置 |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 检查护栏与预埋件连接节点牢固程度 |  |  |  |
|  |  |  | 31 | 检查隐蔽工程验收记录、施工记录、检验批质量验收记录 |  |  |  |
| 3.8.12 | 有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收 |  | 32 | 检查立管、套管、地漏与楼板节点之间密封处理情况 |  |  |  |
|  |  |  | 33 | 检查隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 检查 结果 |  | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表3.9

| # 3.9给排水及采暖工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |  |
| 3.9.1 | 管道安装符合设计和规范要求 | 1 | 管道型号、尺寸、坡度流向、安装符合设计和规范要求 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 各种承压管道系统和设备应做水压试验。 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 非承压管道系统和设备应做灌水试验。 |  |  |  |  |
| 3.9.2 | 地漏水封深度符合设计和规范要求 | 4 | 地漏排水试验记录 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 地漏水封高度 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 安装平整、牢固，低于排水表面，周边无渗漏 |  |  |  |  |
| 3.9.3 | PVC管道的阻火圈、伸缩节等附件安装符合设计和规范要求 | 7 | PVC管道的阻火圈、伸缩节的安装位置、间距 |  |  |  |  |
| 3.9.4 | 管道穿越楼板、墙体时的处理符合设计和规范要求 | 8 | 管道穿越楼板、墙体时的套管预留尺寸、外露长度、周圈防火封堵。 |  |  |  |  |
| 3.9.5 | 室内、外消火栓安装符合设计和规范要求 | 9 | 室内消火栓配件齐全，栓口位置及高度；室外消火栓安装尺寸，栓口高度。 |  |  |  |  |
| 3.9.6 | 水泵安装牢固，平整度、垂直度等符合设计和规范要求 | 10 | 水泵安装的平整度、垂直度 |  |  |  |  |
| 3.9.7 | 仪表安装符合设计和规范要求。阀门安装应方便操作 | 11 | 仪表安装位置及安装标准，阀门安装方便操作。 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 阀门安装前，应做强度和严密性试验。 |  |  |  |  |
| 3.9.8 | 生活水箱安装符合设计和规范要求 | 13 | 生活水箱尺寸及位置 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 水箱支架或底座安装，其尺寸及位置，埋设平整牢固；水箱流管和泄水管的位置 |  |  |  |  |
| 3.9.9 | 气压给水或稳压系统应设置安全阀 | 15 | 气压给水或稳压系统设置安全阀。 |  |  |  |  |
| 检查结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表3.10

| # 3.10通风与空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |  |
| 3.10.1 | 风管加工的强度和严密性符合设计和规范要求。 | 1 | 产品合格证和测试报告、质量证明文件。 |  |  |  |  |
| 3.10.2 | 防火风管和排烟风管使用的材料应为不燃材料。 | 2 | 材料质量合格证明文件和材料燃烧性性能检测报告。 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫等材料必须采用不燃材料。 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。 |  |  |  |  |
| 3.10.3 | 风机盘管和管道的绝热材料进场时，应取样复试合格。 | 5 | 风机盘管和管道的复验报告 |  |  |  |  |
| 3.10.4 | 风管系统的支架、吊架、抗震支架的安装符合设计和规范要求。 | 6 | 风管系统的支架、吊架、抗震支架的安装位置、距离和安装标准 |  |  |  |  |
| 3.10.5 | 风管穿过墙体或楼板时，应按要求设置套管并封堵密实。 | 7 | 风管穿过墙体或楼板套管尺寸、外露长度、周圈防火封堵 |  |  |  |  |
| 3.10.6 | 水泵、冷却塔的技术参数和产品性能符合设计和规范要求。 | 8 | 水泵、冷却塔的产品质量证明文件 |  |  |  |  |
| 3.10.7 | 空调水管道系统应进行强度和严密性试验。 | 9 | 承压管道系统强度及严密性试验记录。 |  |  |  |  |
| 3.10.8 | 空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的联合试运转及调试符合设计和规范要求。 | 10 | 通风、空调系统调试记录。 |  |  |  |  |
| 3.10.9 | 防排烟系统联合试运行与调试后的结果符合设计和规范要求。 | 11 | 通风、空调系统调试记录。 |  |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表3.11

| # 3.11建筑电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 3.11.1 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材。 | 1 | 接地装置规格、材质符合设计要求 |  |  |  |
| 3.11.2 | 接地（PE）或接零（PEN）支线应单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。 | 2 | 接地（PE）或接零（PEN）支线应单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接 |  |  |  |
| 3.11.3 | 接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置应可靠连接。 | 3 | 接闪器与防雷引下线焊接或卡接器连接 |  |  |  |
|  |  | 4 | 防雷引下线与接地装置焊接或螺栓连接。 |  |  |  |
| 3.11.4 | 电动机等外露可导电部分应与保护导体可靠连接。 | 5 | 电动机等外露可导电部分与保护导体连接 |  |  |  |
| 3.11.5 | 母线槽与分支母线槽应与保护导体可靠连接。 | 6 | 母线槽的金属外壳等外漏可导电部分与保护导体连接 |  |  |  |
|  |  | 7 | 分支母线槽的金属外壳末端与保护导体连接 |  |  |  |
| 3.11.6 | 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接符合设计要求。 | 8 | 起始段和终点端接地，连接板两段跨接保护连接导体。 |  |  |  |
| 3.11.7 | 交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。 | 9 | 核对建筑电气专业设计图检查观察 |  |  |  |
| 3.11.8 | 灯具的安装符合设计要求。 | 10 | 灯具的安装符合设计及规范要求。 |  |  |  |
|  |  | 11 | 普通灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分保护导体连接，接地标识，铜芯软导线的截面积。 |  |  |  |
|  |  | 12 | 专用灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分与保护导体连接，接地标识，铜芯软导线的截面积。 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表3.12

| # 3.12智能建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 3.12.1 | 紧急广播系统应按规定检查防火保护措施 | 1 | 紧急广播系统的导管、线槽、线盒的防火保护 |  |  |  |
| 3.12.2 | 火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证（认可）的产品。 | 2 | 现场核对认证（认可）证书、检测报告与产品 |  |  |  |
| 3.12.3 | 火灾探测器不得被其他物体遮挡或掩盖。 | 3 | 火灾探测器不得被其他物体遮挡或掩盖。 |  |  |  |
| 3.12.4 | 消防系统的线槽、导管的防火涂料应涂刷均匀。 | 4 | 防火涂料材质厚度符合设计要求。 |  |  |  |
| 3.12.5 | 当与电气工程共用线槽时，应与电气工程的导线、电缆有隔离措施。 | 5 | 同一路径无干扰要求的线路与电气工程共用线槽隔离方式，绝缘导线总截面积 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表3.13

| # 3.13市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 3.13.1 | 道路路基填料强度满足规范要求 | 1 | 填方路基所用原材料是否符合规范及设计要求 |  |  |  |
|  |  | 2 | 路基的分层厚度、压实度、路床顶弯沉检验是否符合设计及规范要求 |  |  |  |
|  |  | 3 | 塑料排水板、水泥搅拌桩、粉喷桩、旋喷桩、水泥粉煤灰碎石桩、预应力混凝土桩、轻质泡沫土原材料质量是否符合规范要求 |  |  |  |
| 3.13.2 | 道路各结构层压实度满足设计和规范要求 | 4 | 石灰稳定材料石灰含量、压实度、厚度是否符合规范及设计要求 |  |  |  |
|  |  | 5 | 水泥稳定材料水泥含量、压实度、厚度是否符合规范及设计要求 |  |  |  |
|  |  | 6 | 级配碎、砾石压实度、厚度、弯沉是否符合规范及设计要求 |  |  |  |
| 3.13.3 | 道路基层结构强度满足设计要求 | 7 | 石灰稳定材料原材料、配合比、强度是否符合规范及设计要求 |  |  |  |
|  |  | 8 | 水泥稳定材料原材料、配合比、强度是否符合设计及规范要求 |  |  |  |
|  |  | 9 | 工业废渣稳定材料原材料、配合比、强度是否符合规范要求 |  |  |  |
| 3.13.4 | 道路不同种类面层结构满足设计和规范要求 | 10 | 道路的透层、粘层、封层沥青材料、集料、沥青洒布量、洒布宽度等是否符合规范要求 |  |  |  |
|  |  | 11 | 沥青混合料路面所用原材料是否符合规范及设计要求 |  |  |  |
|  |  | 12 | 水泥混凝土路面原材料是否符合规范及设计要求 |  |  |  |
| 3.13.5 | 预应力钢筋品种、规格、级别和数量符合要求 | 13 | 预应力钢丝、钢绞线、钢棒、精轧螺纹钢的质量是否符合规范及设计要求 |  |  |  |
|  |  | 14 | 预应力筋所用锚具、夹具、连接器是否符合规范及设计要求 |  |  |  |
|  |  | 15 | 预应力筋加工质量是否符合规范要求 |  |  |  |
| 3.13.6 | 垃圾填埋场站防渗材料类型、厚度、外观、铺设及焊接质量符合设计和规范要求 | 16 | 防渗材料类型是否符合设计和规范要求 |  |  |  |
|  |  | 17 | 防渗材料厚度是否符合设计和规范要求 |  |  |  |
|  |  | 18 | 防渗材料铺设及焊接质量是否符合设计和规范要求 |  |  |  |
| 3.13.7 | 垃圾填埋场站导气石笼位置、尺寸符合设计和规范要求。 | 19 | 导气石笼位置是否符合设计及规范要求 |  |  |  |
|  |  | 20 | 导气石笼位置是否符合设计及规范要求 |  |  |  |
| 3.13.8 | 垃圾填埋场站导排层厚度、导排渠位置、导排管规格符合设计和规范要求。 | 21 | 导排层厚度是否符合设计及规范要求 |  |  |  |
|  |  | 22 | 导排渠位置是否符合设计及规范要求 |  |  |  |
|  |  | 23 | 导排管规格、型号是否符合设计及规范要求 |  |  |  |
| 3.13.9 | 按规定进行水池满水试验，并形成试验记录。 | 24 | 水池渗水量是否符合规范要求 |  |  |  |
|  |  | 25 | 气密性试验结果是否符合规范要求 |  |  |  |
|  |  | 26 | 试验期间构筑物及连接管道的沉降量监测报告是否符合规范要求 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表4.1

| # 4.1基坑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 4.1.1 |  | 基坑支护及开挖符合规范、设计及专项施工方案的要求 | 1 | 基坑支护及开挖方案符合论证审批流程、签字盖章齐全 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 基坑支护符合设计、规范及施工方案要求 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 基坑开挖符合设计、规范及施工方案要求 |  |  |  |
| 4.1.2 |  | 基坑施工时对主要影响区范围内的建（构）筑物和地下管线保护措施符合规范及专项施工方案的要求 | 4 | 对影响区范围内的建（构）筑物保护措施符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 对影响区范围内的地下管线保护措施符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
| 4.1.3 |  | 基坑周围地面排水措施符合规范及专项施工方案的要求 | 6 | 基坑周围地面排水措施设置是否符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 基坑周围地面排水措施是否发挥作用、对其维护是否及时 |  |  |  |
| 4.1.4 |  | 基坑地下水控制措施符合规范及专项施工方案的要求 | 8 | 基坑降水井设置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 基坑降水符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
| 4.1.5 |  | 基坑周边荷载符合规范及专项施工方案的要求 | 10 | 基坑周边堆载符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 弃土、料具堆放距坑边距离、高度符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 机械设备距坑边距离符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
| 4.1.6 |  | 基坑监测项目、监测方法、测点布置、监测频率、监测报警及日常检查符合规范、设计及专项施工方案的要求 | 13 | 基坑监测项目符合设计、规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 基坑监测方法符合设计、规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 基坑测点布置符合设计、规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 基坑监测频率符合设计、规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 基坑监测报警符合设计、规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 基坑日常检查符合设计、规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
| 4.1.7 |  | 基坑内作业人员上下专用梯道符合规范及专项施工方案的要求 | 19 | 基坑专用通道设置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 基坑专用通道日常检查维护符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
| 4.1.8 |  | 基坑坡顶地面无明显裂缝，基坑周边建筑物无明显变形 | 21 | 基坑坡顶地面裂缝监测符合规范及施工方案要求，无明显裂缝 |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 基坑周边建筑物监测符合规范及施工方案要求，无明显变形 |  |  |  |
| 检查结 果 |  | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表4.2

| # 4.2脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 款序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 4.2.1 一般 规定 | 1 | 作业脚手架底部立杆上设置的纵向、横向扫地杆符合规范及专项施工方案要求。 | 1 | 扫地杆距离符合要求 |  |  |  |
|  | 2 | 连墙件的设置符合规范及专项施工方案要求。 | 2 | 连墙件设置符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 抱柱连接符合要求 |  |  |  |
|  | 3 | 步距、跨距搭设符合规范及专项施工方案要求。 | 4 | 自由端长度符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 步距符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 跨距符合要求 |  |  |  |
|  | 4 | 剪刀撑的设置符合规范及专项施工方案要求。 | 7 | 剪刀撑设置位置和角度符合要求 |  |  |  |
|  | 5 | 架体基础符合规范及专项施工方案要求 | 8 | 架体基础符合要求 |  |  |  |
|  | 6 | 架体材料和构配件符合规范及专项施工方案要求，扣件按规定进行抽样复试。 | 9 | 对模板支撑体系的材料、构配件进行现场检验 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 架体材料和构配件符合要求 |  |  |  |
|  | 7 | 脚手架上严禁集中荷载。 | 11 | 脚手架上严禁集中荷载。 |  |  |  |
|  | 8 | 架体的封闭符合规范及专项施工方案要求。 | 12 | 模板支撑体系的搭设和使用符合要求 |  |  |  |
|  | 9 | 脚手架上脚手板的设置符合规范及专项施工方案要求。 | 13 | 脚手架上脚手板的设置符合规范及专项施工方案要求。 |  |  |  |
| 4-2-2附着式脚手架 | 1 | 附着支座设置符合规范及专项施工方案要求 | 14 | 附着支座设置符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 附着支座设置数量符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 附着支座受力螺栓安装质量检查符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 附着装置混凝土强度等级符合要求 |  |  |  |
|  | 2 | 防坠落、防倾覆安全装置符合规范及专项施工方案要求 | 18 | 防坠落装置符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 防倾覆装置符合要求 |  |  |  |
|  | 3 | 同步升降控制装置符合规范及专项施工方案要求 | 20 | 同步控制装置符合要求 |  |  |  |
|  | 4 | 构造尺寸符合规范及专项施工方案要求 | 21 | 架体水平悬挑长度符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 悬臂高度符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 23 | 剪刀撑设置符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 脚手板铺设符合要求 |  |  |  |
| 4.2.3悬挑式脚手架 | 1 | 型钢锚固段长度及锚固型钢的主体结构混凝土强度符合规范及专项施工方案要求 | 25 | 附着装置混凝土强度等级符合要求 |  |  |  |
|  | 2 | 悬挑钢梁卸荷钢丝绳设置方式符合规范及专项施工方案要求 | 26 | 悬挑钢梁卸荷钢丝绳设置方式符合要求 |  |  |  |
|  | 3 | 悬挑钢梁的固定方式符合规范及专项施工方案要求 | 27 | 悬挑钢梁锚固支座符合要求 |  |  |  |
|  | 4 | 底层封闭符合规范及专项施工方案要求 | 28 | 卸载节点符合要求 |  |  |  |
|  | 5 | 悬挑钢梁端立杆定位点符合规范及专项施工方案要求 | 29 | 悬挑钢梁端立杆定位点符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 悬挑钢梁锚固段长度符合要求 |  |  |  |
| 4.2.4 高处 作业 吊蓝 | 1 | 各限位装置齐全有效 | 31 | 上限位装置符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 32 | 防坠安全锁标定符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 33 | 安全网设置符合要求 |  |  |  |
|  | 2 | 安全锁必须在有效的标定期限内 | 34 | 安全锁必须在有效的标定期限内 |  |  |  |
|  | 3 | 吊篮内作业人员不应超过2人 | 35 | 吊篮内作业人员数量符合要求 |  |  |  |
|  | 4 | 安全绳的设置和使用符合规范及专项施工方案要求 | 36 | 安全绳安全带固定位置符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 37 | 工作钢丝绳符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 38 | 安全钢丝绳符合要求 |  |  |  |
|  | 5 | 吊篮悬挂机构前支架设置符合规范及专项施工方案要求 | 39 | 悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 前梁外伸长度符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 41 | 支座设置（结构）符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 42 | 防坠安全锁标定符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 43 | 防护栏杆符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 44 | 防护顶板符合要求 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表4.3

| # 4.3起重机械 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 4.3.1 | 一般规定 | 1 | 起重机械的备案手续完备、租赁单位具备租赁资质 |  |  |  |
|  |  | 2 | 起重机械的安装、拆卸编制专项方案，安拆告知手续齐全。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 起重机械履行自检验收、安装验收手续 |  |  |  |
|  |  | 4 | 在规定时间内办理使用登记手续 |  |  |  |
|  |  | 5 | 起重机械的基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求 |  |  |  |
|  |  | 6 | 起重机械的安全装置齐全、灵敏、可靠 |  |  |  |
|  |  | 7 | 主要承载结构件无变形，结构件的连接螺栓、销轴有效 |  |  |  |
|  |  | 8 | 机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求 |  |  |  |
|  |  | 9 | 起重机械与架空线路安全距离符合规范要求 |  |  |  |
|  |  | 10 | 起重机械安装、拆卸、顶升和使用前向相关作业人员进行安全技术交底，交底有针对性 |  |  |  |
|  |  | 11 | 定期检查和维护保养符合相关要求 |  |  |  |
| 4.3.2 | 塔式起重机 | 12 | 塔基有排水措施，无积水。多塔作业编制专项方案，多塔交叉作业防碰撞安全措施符合规范及专项方案要求。 |  |  |  |
|  |  | 13 | 塔式起重机的起重力矩限制器、起重量限制器、行程限位装置等安全装置符合规范要求 |  |  |  |
|  |  | 14 | 吊索具的使用及吊装方法符合规范要求 |  |  |  |
|  |  | 15 | 顶升（降节）作业前对相关机构、结构进行专项安全检查。如实填写顶升（降节）验收单。 |  |  |  |
| 4.3.3 | 施工升降机 | 16 | 防坠安全装置在标定期限内，安装符合规范要求。 |  |  |  |
|  |  | 17 | 齿条和驱动齿轮、齿条与安全齿轮的啮合满足使用要求，运行无噪音。 |  |  |  |
|  |  | 18 | 附墙架的使用和安装符合使用说明书及专项施工方案要求 |  |  |  |
|  |  | 19 | 防砸棚及上料台搭设符合规范要求，层门的设置符合规范要求. |  |  |  |
|  |  | 20 | 警示牌、限载牌、限客牌齐全醒目。 |  |  |  |
| 4.3.4 | 物料提升机 | 21 | 安全停层装置齐全、有效，层间呼叫系统有效 |  |  |  |
|  |  | 22 | 钢丝绳的无断丝断股，润滑良好 |  |  |  |
|  |  | 23 | 附墙符合要求。缆风绳、地锚的设置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  |
|  |  | 24 | 卷扬机及操作棚符合相关要求 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表4.4

| # 4.4模板支撑体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 4.4.1 | 按规定对搭设模板支撑体系的材料、构配件进行现场检验，扣件抽样复试。 | 1 | 脚手板符合要求 |  |  |  |
|  |  | 2 | 构配件表观质量符合要求 |  |  |  |
|  |  | 3 | 构配件尺寸偏差符合要求 |  |  |  |
|  |  | 4 | 对模板支撑体系的材料、构配件进行现场检验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 架体材料和构配件符合要求 |  |  |  |
| 4.4.2 | 模板支撑体系的搭设和使用符合规范及专项施工方案要求 | 6 | 支撑架与结构拉接符合要求 |  |  |  |
|  |  | 7 | 架体后浇带的设置符合要求 |  |  |  |
|  |  | 8 | 步距、跨距符合要求 |  |  |  |
|  |  | 9 | 架体支撑跨度符合要求 |  |  |  |
|  |  | 10 | 模板支撑体系监测符合要求 |  |  |  |
|  |  | 11 | 架体基础符合要求 |  |  |  |
|  |  | 12 | 安全网设置符合要求 |  |  |  |
|  |  | 13 | 作业层防护栏杆符合要求 |  |  |  |
| 4.4.3 | 混凝土浇筑时，必须按照专项施工方案规定的顺序进行，并指定专人对模板支撑体系进行监测。 | 14 | 混凝土浇筑顺序符合要求 |  |  |  |
| 4.4.4 | 模板支撑体系的拆除符合规范及专项施工方案要求 | 15 | 模板支撑体系的拆除符合要求 |  |  |  |
| 检查结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表4.5

| # 4.5临时用电 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 4.5.1 | 按规定编制临时用电施工组织设计，并履行审核、验收手续。 | 1 | 是否编制施工临时用电组织设计、外电防护专项方案 |  |  |  |
|  |  | 2 | 施工临时用电组织设计、防护方案的针对性 |  |  |  |
|  |  | 3 | 施工临时用电组织设计“编制、审核、批准”的程序性 |  |  |  |
| 4.5.2 | 施工现场临时用电管理符合相关要求。 | 4 | 总包单位与分包单位是否订立临时用电管理协议 |  |  |  |
|  |  | 5 | 临时用电系统投入使用前是否进行验收，或验收记录是否如实填写 |  |  |  |
|  |  | 6 | 是否按规定进行接地电阻、绝缘电阻测试和漏电保护器检测，或记录是否如实填写 |  |  |  |
| 4.5.3 | 施工现场配电系统符合规范要求。 | 7 | 配电系统是否采用三级配电、二级漏电保护系统 |  |  |  |
|  |  | 8 | 是否按要求使用保护零线 |  |  |  |
|  |  | 9 | 线路及其接头是否能保证机械强度和绝缘强度 |  |  |  |
|  |  | 10 | 线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离是否符合规范要求 |  |  |  |
| 4.5.4 | 配电设备、线路防护设施设置符合规范要求。 | 11 | 电器具安全距离、爬电距离是否符合要求 |  |  |  |
|  |  | 12 | 闸具、熔断器参数与设备容量匹配、安装是否符合要求 |  |  |  |
|  |  | 13 | 闸具是否具备过载、短路功能 |  |  |  |
| 4.5.5 | 漏电保护器参数符合规范要求。 | 14 | 漏电保护器参数是否匹配 |  |  |  |
|  |  | 15 | 漏电保护器参数检测是否灵敏 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表4.6

| # 4.6安全防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 |  | 不符合 |  |
| 4.6.1 | 洞口防护符合规范要求。 | 1 | 在建工程的预留孔洞口、楼梯口、电梯井口、风井口，未采取防护措施 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 防护措施、设施不符合要求或不严密 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 防护设施未形成定型化、工具化 |  |  |  |  |
| 4.6.2 | 临边防护符合规范要求。 | 4 | 临边无防护栏杆，高于2.0m的爬梯无防护笼等措施 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 站台公共区靠轨行区临边或轨行区入口处未按规定设置防护栏杆 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 临边防护措施不符合要求或不严密，防护设施未形成定型化、工具化 |  |  |  |  |
| 4.6.3 | 有限空间防护符合规范要求。 | 7 | 通风及换气满足要求 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 有限空间作业配备防中毒/窒息等个体防护装备 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 照明使用12伏以下的安全灯，使用超过安全电压的手持电动工具，按规定配备漏电保护器 |  |  |  |  |
| 4.6.4 | 大模板作业防护符合规范要求。 | 10 | 大模板材料材质符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 大模板地面基础及支撑系统符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 施工作业上下通道符合要求 |  |  |  |  |
| 4.6.5 | 人工挖孔桩作业防护符合规范要求。 | 13 | 孔内通风符合要求及检测合格 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 孔边荷载及孔口防护符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 孔内安全通道及作业平台防护符合要求 |  |  |  |  |
| 检查结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表4.7

| # 4.7其他 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 4.7.1 | 建筑幕墙安装作业符合规范及专项施工方案的要求 | 1 | 施工及人员资质齐全有效未超出许可范围，机械配置满足施工需要，报验登记程序合规有效 |  |  |  |
|  |  | 2 | 所用材料、构件、组件成分，力学性能满足设计规范要求；使用结构硅酮胶的相容性试验和剥离粘结性试验合格 |  |  |  |
|  |  | 3 | 幕墙的性能（风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗透性能和平面内变形性能等）符合设计规范要求 |  |  |  |
|  |  | 4 | 预埋件、连接件、紧固件安装牢固，数量、规格、位置、连接方法和防腐处理符合要求 |  |  |  |
| 4.7.2 | 钢结构、网架和索膜结构安装作业符合规范及专项施工方案的要求 | 5 | 钢材、构件、连接件、涂层的品种、规格、性能应满足力学、防腐、防火设计要求 |  |  |  |
|  |  | 6 | 除符合规范规定的免予评定条件外，首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理制度以及焊接工艺参数、预热和后热措施等各种参数的组合条件，在构件制作及安装施工之前需进行焊接工艺评定。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 高强度螺栓检测、焊缝探伤（内部缺陷）等检验结果合格；受力构件的紧固、连接符合设计规范要求。 |  |  |  |
| 4.7.3 | 装配式建筑预制混凝土构件安装作业符合规范及专项施工方案的要求。 | 8 | 混凝土预制构件表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷，其强度应满足设计要求，孔道水泥浆强度符合吊装移运要求 |  |  |  |
|  |  | 9 | 装配式结构的连接，应满足安装精度要求，保证结构的整体性 |  |  |  |
|  |  | 10 | 吊装第一块预制构件、吊装单独的大中型预制构件时，吊装中的预制构件上严禁站人和行走 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表5.1

| # 5.1建筑材料进场检验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |  |
| 5.1.1 | 水泥及外加剂、掺合料 |  | 1 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 进场复试报告（水泥7天、28天报告）符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 钢筋 |  | 3 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 钢筋焊接、机械连接材料 |  | 5 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.4 | 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 |  | 7 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 进场复试报告、后置埋件拉拔试验证等符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.5 | 预拌混凝土、预拌砂浆 |  | 9 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.6 | 钢结构用钢材及焊接材料、紧固件连接材料 |  | 11 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.7 | 预制构件、夹芯外墙板 |  | 13 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.8 | 灌浆套筒、灌浆料、座浆料 |  | 15 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.9 | 预应力混凝土钢绞线、锚具、夹具 |  | 17 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.10 | 防水材料 |  | 19 | 材质证明：型式检验报告、合格证、企业资质，操作人员上岗证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.11 | 门窗材料 |  | 21 | 材质证明：系统材料型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.12 | 外墙外保温系统的组成材料 |  | 23 | 材质证明：型式检验报告、合格证、企业资质，操作人员上岗证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 保温系统检测报告，及系统材料进场复试报告等符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.13 | 装饰装修工程材料 |  | 25 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 | 进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.14 | 幕墙工程的组成材料 |  | 27 | 材质证明：系统材料型式检验报告、合格证、企业资质，操作人员上岗证等符合要求等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 系统材料进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.15 | 低压配电系统使用的电缆、电线 |  | 29 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.16 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程采用的绝热管道、绝热材料 |  | 31 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 | 进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |
| 5.1.17 | 防烟、排烟系统柔性短管 |  | 33 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 34 | 进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |
| 检查 结果 |  | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表5.2

| # 5.2施工试验检测资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查项目 |  | 评价 |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |  |  |
| 5.2.1 | 复合地基承载力检验报告及桩身完整性检验报告 |  | 1 | 复合地基压实度环刀取样试验报告符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 桩基动、静载试验报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 工程桩承载力及桩身完整性检验报告 |  | 3 | 桩基动、静载试验报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 混凝土、砂浆抗压强度试验报告及统计评定 |  | 4 | 混凝土、砂浆抗压强度试验报告符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 强度统计评定符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 |  | 6 | 钢筋焊接连接工艺试验报告符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 钢筋机械连接工艺试验报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 钢筋焊接连接、机械连接试验报告 |  | 8 | 钢筋焊接连接试验报告符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 钢筋机械连接试验报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | 钢结构焊接工艺评定报告、焊缝内部缺陷检测报告 |  | 10 | 钢结构焊接工艺评定报告符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 焊缝探伤检测报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验报 |  | 12 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 进场复试报告、及高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验记录符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | 地基、房心或肥槽回填土回填检验报告 |  | 14 | 回填土压实度环刀取样试验报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.9 | 沉降观测报告 |  | 15 | 第三方沉降观测报告，及沉降观测曲线符合设计要求等符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 施工单位沉降观测报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.10 | 填充墙砌体植筋锚固力检测报告 |  | 17 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 拉拔试压报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.11 | 结构实体检验报告 |  | 19 | 混凝土强度、钢筋保护层厚度、楼板厚度、钢筋间距等符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.12 | 外墙外保温系统型式检验报告 |  | 20 | 外墙外保温系统型式检验报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.13 | 外墙外保温粘贴强度、锚固力现场拉拔试验报告 |  | 21 | 外墙外保温粘贴强度试验报告符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 锚栓锚固力现场拉拔试验报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.14 | 外窗的性能检测报告 |  | 23 | 外窗的性能检测报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.15 | 幕墙的性能检测报告 |  | 24 | 幕墙的性能检测报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.16 | 饰面板后置埋件的现场拉拔试验报告 |  | 25 | 材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 | 进场复试报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.17 | 室内环境污染物浓度检测报告 |  | 27 | 室内环境检测报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.18 | 风管强度及严密性检测报告 |  | 28 | 风管材质证明：型式检验报告、合格证等符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 | 风管强度及严密性检测报告符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.19 | 管道系统强度及严密性试验报告 |  | 30 | 管道系统强度及严密性试验记录符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.20 | 风管系统漏风量、总风量、风口风量测试报告 |  | 31 | 风管系统漏风量测试记录符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 | 风量、温度测试记录符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 33 | 通风系统调试记录符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.21 | 空调水流量、水温、室内环境温度、湿度、噪声检测报告 |  | 34 | 空调水流量、水温、室内环境温度、湿度、噪声检测报告等符合要求 |  |  |  |  |  |
| 检查 结果 |  | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表5.3

| # 5.3施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |  |
| 5.3.1 | 水泥进场验收记录及见证取样和送检记录 |  | 1 | 材料进场验收记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 材料见证取样和送检记录符合要求,且与施工部位同步 |  |  |  |  |
| 5.3.2 | 钢筋进场验收记录及见证取样和送检记录 |  | 3 | 材料进场验收记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 材料见证取样和送检记录符合要求, 且与施工部位同步 |  |  |  |  |
| 5.3.3 | 混凝土及砂浆进场验收记录及见证取样和送检记录 |  | 5 | 材料进场验收记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 材料见证取样和送检记录符合要求, 且与施工部位同步 |  |  |  |  |
| 5.3.4 | 砖、砌块进场验收记录及见证取样和送检记录 |  | 7 | 材料进场验收记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 材料见证取样和送检记录符合要求, 且与施工部位同步 |  |  |  |  |
| 5.3.5 | 钢结构用钢材、焊接材料、紧固件、涂装材料等进场验收记录及见证取样和送检记录 |  | 9 | 材料进场验收记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 材料见证取样和送检记录符合要求, 且与施工部位同步 |  |  |  |  |
| 5.3.6 | 防水材料进场验收记录及见证取样和送检记录 |  | 11 | 材料进场验收记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 材料见证取样和送检记录符合要求, 且与施工部位同步 |  |  |  |  |
| 5.3.7 | 桩基试桩、成桩记录 |  | 13 | 桩基试桩施工记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 成桩施工记录符合要求 |  |  |  |  |
| 5.3.8 | 混凝土施工记录 |  | 15 | 混凝土施工养护记录符合要求 |  |  |  |  |
| 5.3.9 | 冬期混凝土施工测温记录 |  | 16 | 冬期混凝土施工测温记录符合要求 |  |  |  |  |
| 5.3.10 | 大体积混凝土施工测温记录 |  | 17 | 编制专项施工方案，具有针对性的要求,审批程序符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 大体积混凝土施工测温记录符合要求 |  |  |  |  |
| 5.3.11 | 预应力钢筋的张拉、安装和灌浆记录 |  | 19 | 张拉记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 安装记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 预应力钢筋灌浆记录符合要求 |  |  |  |  |
| 5.3.12 | 预制构件吊装施工记录 |  | 22 | 预制构件吊装施工记录符合要求 |  |  |  |  |
| 5.3.13 | 钢结构吊装施工记录 |  | 23 | 钢结构吊装施工记录符合要求 |  |  |  |  |
| 5.3.14 | 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录 |  | 24 | 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度检验记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 | 钢网架挠度检验记录符合要求 |  |  |  |  |
| 5.3.15 | 工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录 |  | 26 | 工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录 |  |  |  |  |
| 5.3.16 | 管道系统压力试验记录 |  | 27 | 管道系统压力试验记录符合要求 |  |  |  |  |
| 5.3.17 | 设备单机试运转记录 |  | 28 | 设备单机试运转记录符合要求 |  |  |  |  |
| 5.3.18 | 系统非设计满负荷联合试运转与调试记录 |  | 29 | 系统非设计满负荷联合试运转与调试记录符合要求 |  |  |  |  |
| 检查 结果 |  | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表5.4

| # 5.4质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |  |
| 5.4.1 |  | 地基验槽记录 | 1 | 基验（槽）工程验收记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 五方责任主体质量证明符合要求 |  |  |  |  |
| 5.4.2 |  | 桩位偏差和桩顶标高验收记 | 3 | 桩位偏差图、桩位偏差统计，及处理措施、变更等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 施工单位桩顶标高验收施工记录，及接桩施工方案符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 桩基验收记录符合要求 |  |  |  |  |
| 5.4.3 |  | 隐蔽工程 验收记 | 6 | 钢筋工程隐蔽验收记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 二次结构工程隐蔽验收记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 防水工程隐蔽验收记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 桩基工程隐蔽验收记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 保温工程隐蔽验收记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 装饰装修工程隐蔽验收记录符合要求 |  |  |  |  |
| 5.4.4 |  | 检验批、分项、子分部、分部工程验收记 | 12 | 检验批验收记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 分项、分部（子分部）工程验收记录符合要求 |  |  |  |  |
| 5.4.5 |  | 观感质量综合检查记 | 14 | 观感质量综合检查记符合要求 |  |  |  |  |
| 5.4.6 |  | 工程竣工验收记录 | 15 | 单位工程验收记录符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 五方责任主体质量证明、安全使用主要功能检测记录等符合要求 |  |  |  |  |
| 5.4.7 |  | 工程质量问题处理及验收记录 | 17 | 监理、监督站、市场检查等的整改通知单等符合要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 整改回复记录符合要求 |  |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表6.1

| # 6.1危险性较大的分部分项工程资料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评 价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 6.1.1 | 危险性较大的分部分项工程清单及相应的安全管理措施 | 1 | 施工组织设计中是否制定工程范围内的危险性较大的分部分项工程清单 |  |  |  |
|  |  | 2 | 施工组织设计中是否针对各项危险性较大的分部分项工程制定安全管理措施 |  |  |  |
| 6.1.2 | 危险性较大的分部分项工程专项施工方案及审批手续 | 3 | 危险性较大的分部分项工程是否在开工前编制专项施工方案 |  |  |  |
|  |  | 4 | 专项施工方案是否由施工单位技术负责人审批后，由总监理工程师及建设单位项目负责人审批 |  |  |  |
| 6.1.3 | 危险性较大的分部分项工程专项施工方案变更手续 | 5 | 危险性较大的分部分项工程专项施工方案变更是否履行变更手续 |  |  |  |
| 6.1.4 | 专家论证相关资料 | 6 | 专家论证相关资料是否符合要求 |  |  |  |
| 6.1.5 | 危险性较大的分部分项工程方案交底及安全技术交底 | 7 | 危险性较大的分部分项工程是否进行方案交底及安全技术交底 |  |  |  |
| 6.1.6 | 危险性较大的分部分项工程施工作业人员登记记录，项目负责人现场履职记录 | 8 | 危险性较大的分部分项工程是否具有施工作业人员登记记录，项目负责人现场履职记录 |  |  |  |
| 6.1.7 | 危险性较大的分部分项工程现场监督记录 | 9 | 危险性较大的分部分项工程是否进行现场监督并留有记录 |  |  |  |
| 6.1.8 | 危险性较大的分部分项工程施工监测和安全巡视记录 | 10 | 危险性较大的分部分项工程是否进行施工监测和安全巡视，并留有记录 |  |  |  |
| 6.1.9 | 危险性较大的分部分项工程验收记录 | 11 | 危险性较大的分部分项工程是否进行验收并留有记录 |  |  |  |
| 检查结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表6.2

| # 6.2基坑工程资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |  |
| 6.2.1 | 相关的安全保护措施。 | 1 | 相关的安全保护措施满足规范及施工方案齐全的要求 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 相关的安全保护措施满足施工,具有针对性的要求 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 监测方案及审核手续。 | 3 | 监测方案满足规范具有针对性的要求 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 监测方案审核符合审批流程要求、签字盖章齐全 |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 第三方监测数据及相关的对比分析报告。 | 5 | 第三方监测数据及相关的对比分析报告满足规范及施工方案齐全的要求 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 第三方监测数据及相关的对比分析报告符合规范及施工方案要求 |  |  |  |  |
| 6.2.4 | 日常检查及整改记录。 | 7 | 日常检查符合规范及施工方案要求 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 整改记录符合规范及施工方案要求 |  |  |  |  |
| 检查结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表6.3

| # 6.3脚手架工程资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |  |
| 6.3.1 | 架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告。 | 1 |  | 架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告。 |  |  |  |  |
| 6.3.2 | 日常检查及整改记录。 | 2 |  | 日常检查及整改记录。 |  |  |  |  |
| 检查结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表6.4

| # 6.4起重机械资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 6.4.1 |  | 起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明、租赁合同及安装使用说明书 | 1 | 制造许可证、产品合格证齐全、产品合格证三证齐全 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 按规定办理备案，手续齐全 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 双方签订符合法律法规要求的租赁合同 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 现场有使用说明书或复印件 |  |  |  |
| 6.4.2 |  | 起重机械安装单位资质及安全许可证、安装与拆卸合同及安全管理协议书、生产安全事故应急救援预案、安装告知、安装拆卸作业人员资格证书、安全技术交底 | 5 | 安装单位资质证书、安全生产许可证齐全（复印件有红章） |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 安装与拆卸合同及与之相适应的安全生产管理协议书齐全。 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 有安装拆卸生产安全事故应急救援预案，预案满足针对性、可行性、适用性 |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 安装前、拆卸前履行安装拆卸告知手续。 |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 起重机司机、指挥信号、司索工、电工、起重工等操作人员资格证书齐全。复印件要清晰盖红章。 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 安拆安全技术交底针对性强。 |  |  |  |
| 6.4.3 |  | 起重机械基础验收资料。安装（包括附着顶升）后安装单位自检合格证明、检测报告及验收记录 | 11 | 起重机基础隐蔽工程验收单、混凝土强度报告齐全，桩基础要有桩基报告 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 安装（包括附着顶升）后安装单位自检报告 |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 第三方检测报告、责任主体联合验收报告齐全。 |  |  |  |
| 6.4.4 |  | 使用过程作业人员资料证书及安全技术交底、使用登记标志、生产安全事故应急救援预案、多塔作业防碰撞措施、日常检查（包括吊索具）与整改记录、，周检、月检与隐患排查记录真实。日常维护和保养记录、多班作业交接班记录 | 14 | 塔机司机、信号指挥、司索工资格证书齐全有效 |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 按规定安装悬挂使用登记标志 |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 有塔吊使用过程事故应急救援预案，预案符合相关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 多塔作业有专项方案或防撞措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 按规定进行日常检查、隐患排查、周检、月检，整改有记录 |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 按规定进行日常维护保养，有相关记录 |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 多班作业有交接班记录（作业时间超过8小时必须有交接班记录） |  |  |  |
| 检查结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表6.5

| # 6.5模板支撑体系资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |  |
| 6.5.1 | 架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告。 | 1 | 架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告。 |  |  |  |  |
| 6.5.2 | 拆除申请及批准手续。 | 2 | 拆除申请及批准手续。 |  |  |  |  |
| 6.5.3 | 日常检查及整改记录。 | 3 | 日常检查及整改记录。 |  |  |  |  |
| 检查结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表6.6

| # 6.6临时用电资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 6.6.1 | 临时用电施工组织设计及审核、验收手续。 |  | 1 | 临时用电施工组织设计及审核、验收手续是否符合要求。 |  |  |  |
| 6.6.2 | 电工特种作业操作资格证书。 |  | 2 | 电工特种作业操作资格证书是否符合要求。 |  |  |  |
| 6.6.3 | 总包单位与分包单位的临时用电管理协议。 |  | 3 | 总包单位与分包单位的临时用电管理协议是否符合要求。 |  |  |  |
| 6.6.4 | 临时用电安全技术交底资料。 |  | 4 | 临时用电安全技术交底资料是否符合要求。 |  |  |  |
| 6.6.5 | 配电设备、设施合格证书。 |  | 5 | 配电设备、设施合格证书是否符合要求。 |  |  |  |
| 6.6.6 | 接地电阻、绝缘电阻测试记录。 |  | 6 | 接地电阻、绝缘电阻测试记录是否符合要求。 |  |  |  |
| 6.6.7 | 日常安全检查、整改记录。 |  | 7 | 日常安全检查、整改记录是否符合要求。 |  |  |  |
| 检查结果 |  | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                   检查时间：

工程质量安全手册手册检查用表

表6.7

| # 6.7 安全防护资料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 6.7.1 | 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品的产品质量合格证。 | 1 | 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品的产品质量合格证合格有效。 |  |  |  |
| 6.7.2 | 有限空间作业审批手续。 | 2 | 有限空间作业审批手续齐全有效。 |  |  |  |
| 6.7.3 | 日常安全检查、整改记录。 | 3 | 日常安全检查、整改记录及时完整。 |  |  |  |
| 检查 结果 | 共计检查： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

检查人：                                                           检查时间：