公 开

上海市住房和城乡建设管理委员会文件

沪建质安〔2017〕683号

上海市住房和城乡建设管理委员会

关于开展装配式建筑质量安全专项大检查

的通知

各区建设行政管理部门，各园区管委会，各有关单位：

为贯彻落实《关于本市进一步推进装配式建筑发展的若干意见》(沪府办〔2013〕52 号)文件规定，规范装配式建筑施工管理，现定于7月下旬至8月中旬，开展全市装配式建筑施工安全质量专项大检查，具体工作安排如下：

一、检查目标

通过检查，督促企业落实装配式建筑安全质量管理规定，提升装配式建筑质量，消除安全隐患，推进本市装配式建筑健康有序发展。

二、检查内容

重点检查装配式建筑设计质量、施工质量和安全、预制构件生产质量等内容。

(一) 装配式建筑设计质量重点检查内容。
   1、装配式建筑单体预制率、装配率落实情况；
   2、施工图设计文件是否符合建设工程强制性标准和法律法规；

3、施工图设计文件是否符合深度要求；
   4、重大设计变更是否送审。

(二)施工质量和安全重点检查内容（详见附表1）。

(三)预制构件质量重点检查内容。

1、预制构件生产单位备案证、预制构件质量保证书（出厂合格证）；

2、灌浆套筒进厂（场）外观质量、标识、尺寸偏差检验报告；

3、钢筋套筒灌浆连接接头工艺、型检、抗拉强度检验报告等质量控制资料；

4、其它检查内容（详见附表2）。

三、检查方式及时间安排
     装配式建筑设计质量检查工作，由市设计文件审查中心负责实施；

预制构件生产质量检查工作，由市建设工程质量协会负责实施。

施工质量和安全检查方式采取区级建设行政管理部门普查、市级建设行政管理部门抽查的方式，具体分为两个阶段进行：

（一）区级普查阶段：8月上旬到8月下旬。区建设行政管理部门按照施工质量和安全重点检查内容和工作要求设立检查机构，编制检查方案，对区域内在建装配式项目进行全覆盖检查。对检查发现的隐患和违法违规行为，限期整改、从严处罚，并形成检查报告。
     （二）市级抽查阶段：8月份。市住房城乡建设管理委设立检查机构，采取抽查的方式，对在建装配式项目进行抽查；督查各区装配式建筑专项检查工作组织开展情况和效果。具体时间及安排另行通知。

四、工作要求

（一）加强领导，精心组织。各区建设行政管理部门要高度重视此次装配式建筑安全质量专项检查工作，制定具体专项检查工作实施方案，确保责任落实和专项检查到位。

（二）依法办事，务求实效。各区建设行政管理部门要按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，严格开展专项检查，对发现存在重大安全质量隐患的企业及项目，要责令停工整顿或限期整改，及时消除安全质量隐患。

（三）统筹安排、有序进行。各区建设行政管理部门要认真统筹安排，把此次专项检查工作与“打非治违”专项行动、工程质量安全提升行动等各项工作有机结合起来，相互促进、共同推进。

（四）认真总结，及时报送。各区建设行政管理部门要及时做好装配式建筑检查资料收集，检查结束后认真总结，并形成书面报告。

二○一七年七月二十六日

附件1

装配式建筑安全质量专项检查表

装配整体式混凝土结构工程施工安全检查表（管理）

| 检查项目 |  | 检查内容 |  |  | 评价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合（简述） |  |
| (一)安全体系 | 1 | 安全生产责任 | 建设 | 依据施工深化设计制度，统一协调施工、设计、构件生产等单位明确深化施工设计责任； |  |  |  |
|  |  |  |  | 依据装配施工构件驳运、堆场加固、构件安装等特点，合理确定安全生产文明施工措施费用； |  |  |  |
|  |  |  |  | 协调预制构件生产进度及施工现场工期进度；协调总包和各专业分包的施工进度及配合； |  |  |  |
|  |  |  | 设计 | 设计文件应考虑构件吊点、施工设施、设备附着设施点、拉结点等因素； |  |  |  |
|  |  |  |  | 依据施工深化设计制度，核定涉及工程结构安全的施工方案。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 依据设计文件和现场实际情况进行现场指导、交底。 |  |  |  |
|  |  |  | 监理 | 针对装配施工特点，编制监理实施细则，明确监理重点和要求 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加强预制构件进场验收的审核； |  |  |  |
|  |  |  |  | 对吊装作业的安全生产措施、条件全面监控。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工 | 严格落实项目经理带班制度，依据《现场施工安全生产管理规范》，落实各岗位的安全职责。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 根据装配式建筑施工特点，结合深化施工设计，编制专项施工方案，组织专家论证 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总分包合同中明确预制构件运输、机械设备等安全职责，协调督促各分包单位相互配合。 |  |  |  |
|  | 2 | 总分包安全生产协议 |  | 明确吊点预埋件设置、预制构件运输、机械设备维保等重要管理环节的责任界限； |  |  |  |
|  | 3 | 危险作业管理制度 |  | 吊装令；其他： |  |  |  |
| (二)施工方案 | 1 | 编制内容 |  | 1预制构件堆放、堆场加固、驳运及吊装; |  |  |  |
|  |  |  |  | 2吊装机械选型及平面布置; |  |  |  |
|  |  |  |  | 3构件吊点、塔吊、施工升降机附墙预埋件，脚手架拉结等设计; |  |  |  |
|  |  |  |  | 4高处作业、交叉作业的安全防护； |  |  |  |
|  |  |  |  | 5构件安装临时支撑体系; |  |  |  |
|  |  |  |  | 6自制堆放架、操作平台、脚手架、反挂吊篮和爬梯等辅助设施设计; |  |  |  |
|  |  |  |  | 7可能发生的危害和突发事件应急预案； |  |  |  |
|  |  |  |  | 8使用BIM技术 |  |  |  |
|  | 2 | 审核审批 |  | 涉及堆场加固、构件吊点、塔吊及施工升降机附墙预埋件，脚手架拉结等，需设计单位核定 |  |  |  |
|  | 3 | 专家论证 |  | 涉及尚无规范依据的新材料、新设备、新工艺的专项方案，应通过专家论证，对其附着方式、架体材料等进行系统论证 |  |  |  |

| (三)安全交底 | 1 | 针对性和完整性 | 吊装作业前，总包对交叉作业的分包单位专项交底; 对塔吊作业人员和施工操作人员进行交底; 对可能发生的危害和应急预案进行交底 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (四)特工持证 | 1 | 配备齐全 | 建筑起重机械信号司索及司机、高处作业等经培训持证上岗： |  |  |  |
| (五)检查验收 | 1 | 各类设施设备使用验收 | 堆场、构件堆放架、操作平台、脚手架及吊篮等辅助设施； |  |  |  |
|  |  |  | 预制构件安装的临时支撑体系等 |  |  |  |
|  |  |  | 起重机械、灌浆机等专用机具等; |  |  |  |
|  | 2 | 吊索具验收和定期鉴定检查记录 |  |  |  |  |
|  | 3 | 构配件验收检查 | 预制构件质保书(包括吊点的隐蔽工程验收记录)； |  |  |  |
|  |  |  | 安装前按设计要求检查预制构件、预埋件以及配件的型号、规格、数量等； |  |  |  |
|  | 4 | 定期检查 | 施工单位、监理对上述各类设施设备、吊索具、构配件定期检查、更换 |  |  |  |

检查人：                                                                                        检查时间：

填表说明：

1、依据《装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》DGJ08-2117-2012；《装配整体式混凝土结构建筑施工质量安全监管要点（试行）》沪建安质监【2015】8号；

2、检查表中未列检查内容，如起重机械、临时用电参见其他相关规范标准及规定执行；

3、检查发现表中“*”内容及方案编制审批，预制构件堆放、驳运、吊装、现场防护及构件连接等关键环节，存在安全生产条件缺陷的，应立即责令局部暂缓施工整改，必要时全面停工整改，并对相关责任单位和个人依法进行处理。

装配整体式混凝土结构工程施工安全检查表（现场实体）

| 检查项目 |  | 检查内容 |  |  | 评价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合（简述） |  |
| (一)吊装作业 | 1 | 构件 | 构件标识；（吊点 、附着点、拉结点、 ） |  |  |  |  |
|  |  |  | 有专用堆场,选址合理; |  |  |  |  |
|  |  |  | 不与其它材料设备混放; |  |  |  |  |
|  |  |  | 按规定堆放不超限; （板叠放不大于6层，柱、梁叠放不大于2层） |  |  |  |  |
|  |  |  | 堆放架验收挂牌有限载; |  |  |  |  |
|  | 3 | 吊索具和牵引绳 | 有允许使用的识别标志; |  |  |  |  |
|  | 4 | 吊装警戒 | 作业时封闭设置,专人监护; |  |  |  |  |
|  | 5 | 临时固定措施 | 按施工方案设置,安全可靠; |  |  |  |  |
|  | 6 | 吊装指挥及其他作业人员的配备及持证 | 吊装按作业面配备上下指挥; |  |  |  |  |
|  |  |  | 特殊工种按规定持证作业; |  |  |  |  |
| (二)安装作业 | 1 | 安装点的安全防护措施或安全标志 | 按规范和方案要求设置; |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险部位设置安全警示标志; |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装作业人员的配备及持证 | 建筑起重机械信号司索及司机、高处作业等持证上岗： |  |  |  |  |
|  | 3 | 劳动保护 | 按规定佩带使用安全带、防坠器等劳防用品; |  |  |  |  |
|  | 4 | 生命绳和安全带固定点设置 | 有验收挂牌或允许使用的识别标志; 安全可靠; |  |  |  |  |
|  | 5 | 临时支撑和拉结* | 符合方案设计要求; |  |  |  |  |
|  | 6 | 作业登高及平台 | 有验收挂牌; 安全可靠; |  |  |  |  |
| (三)临边洞口 | 1 | 外围护体系的设置方法及围护本体构造 | 1脚手架:（ ） | 按规范和设计要求设置,安全可靠; |  |  |  |
|  |  |  | 2安全网 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3工具式挂篮 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4防护栏杆 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5其它:（ ） |  |  |  |  |
|  | 2 | 垂直及水平洞口和建筑内危险部位防护 | 按规范和方案要求设置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险部位设置安全警示标志; |  |  |  |  |

| (四)坠落区域 | 1 | 区域划分 | 按规范规定的坠落半径设定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 封闭隔离措施或安全标志 | 作业时封闭设置,专人监护; |  |  |  |
| (五)施工机械 | 1 | 塔机施工升降机 | 塔机型号、起重吨位是否满足本工程单块构件最大重量要求 |  |  |  |
|  |  |  | 塔机施工升降机附着设置按方案设计要求设置; 安全可靠; |  |  |  |
|  | 2 | 注浆机等机具验收使用 | 有验收挂牌或允许使用的识别标志; 安全可靠; |  |  |  |

检查人：                                                                                                                                检查时间：

填表说明：

1、依据《装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》DGJ08-2117-2012；《装配整体式混凝土结构建筑施工质量安全监管要点（试行）》沪建安质监【2015】8号；

2、检查表中未列检查内容，如起重机械、临时用电参见其他相关规范标准及规定执行；

3、检查发现表中“*”内容及方案编制审批，预制构件堆放、驳运、塔机选型、吊装、现场防护及构件连接等关键环节，存在安全生产条件缺陷的，应立即责令局部暂缓施工整改，必要时全面停工整改，并对相关责任单位和个人依法进行处理。

装配整体式混凝土结构工程施工质量检查表

| 检查项目 |  | 检查内容 | 评价 |  | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |
| （一）原材料、成品、 半成品、构配件进场 验收记录及质保书 | 1 | ★预制混凝土构件连接用灌浆套筒、波纹管及灌浆料钢筋 及钢筋焊接、机械连接材料、紧固件连接材料 |  |  |  |
|  | 2 | 墙体保温材料、饰面材料 |  |  |  |
|  | 3 | ★密封及防水材料 |  |  |  |
|  | 4 | 门窗材料 |  |  |  |
|  | 5 | ★预制构件 |  |  |  |
| （二）施工试验报告 | 6 | ★构件混凝土、后浇混凝土试块抗压强度及统计评定 |  |  |  |
|  | 7 | ★灌浆料、剪力墙底部接缝坐浆材料试块抗压强度试验报告及统计评定 |  |  |  |
|  | 8 | ★机械连接和灌浆套筒连接接头试件型式检验报告 |  |  |  |
|  | 9 | ★钢筋焊接、机械连接和灌浆套筒连接接头试件工艺试验报告 |  |  |  |
|  | 10 | ★钢筋灌浆套筒连接接头抗拉强度检验报告 |  |  |  |
|  | 11 | ★接缝防水性能检验报告 |  |  |  |
|  | 12 | ★紧固件连接检测报告 |  |  |  |
|  | 13 | ★简支受弯预制构件结构性能检验报告或者设计有要求进行结构性能检验报告 |  |  |  |
|  | 14 | 预制外墙（构件厂或现场）施工的装饰、保温检测报告 |  |  |  |
| （三）施工记录 | 15 | 装配式专项图纸会审记录、设计交底、设计变更、现场服务记录 |  |  |  |
|  | 16 | ★灌浆操作专职检验人员旁站监督并形成施工质量检查记录（包括留存影像资料） |  |  |  |
|  | 17 | 预制构件的安装施工记录 |  |  |  |
|  | 18 | 首段安装验收记录 |  |  |  |
| （四）验收记录 | 19 | ★连接构造节点隐蔽验收记录 |  |  |  |
|  | 20 | ★后浇混凝土部位的隐蔽工程检查验收文件 |  |  |  |
|  | 21 | 装配式结构分项、检验批验收记录 |  |  |  |
|  | 22 | 工程质量问题处理及验收记录 |  |  |  |
| （五）方案及其他 | 23 | 预制构件现场施工监理规划及监理细则 |  |  |  |
|  | 24 | ★装配式结构施工专项施工方案 |  |  |  |
|  | 25 | ★套筒灌浆连接专项施工方案 |  |  |  |
|  | 26 | ★套筒灌浆操作人员培训记录、合格证书 |  |  |  |
| 二、工程实体 |  |  |  |  |  |
| （六）钢筋工程 | 27 | ★预留钢筋牌号、规格、长度、位置、间距、数量和保护层厚度 |  |  |  |
|  | 28 | ★套筒灌浆连接、螺纹盲孔、浆锚搭接时检查套筒、盲孔、波纹管内连接钢筋位置和长度 |  |  |  |
|  | 29 | ★现浇混凝土结构和预制构件结点连接的钢筋·采用焊接或机械连接的接头质量、连接方式 |  |  |  |
|  | 30 | ★受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋数量、间距，混凝土保护层厚度 |  |  |  |
| （七）结构构件连接 | 31 | ★灌浆施工质量 |  |  |  |
|  | 32 | ★灌浆施工分仓设置情况 |  |  |  |
|  | 33 | ★装配式结构接缝施工质量、防水质量 |  |  |  |
| （八）预制构件 | 34 | 预制构件的出厂标识 |  |  |  |
|  | 35 | 预制构件外观质量、尺寸偏差、预留孔洞 |  |  |  |
|  | 36 | 预制构件的预埋件规格、数量、位置 |  |  |  |
|  | 37 | 预制构件的预埋管线、线盒等规格、数量、位置及固定措施 |  |  |  |
|  | 38 | ★预制构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面质量 |  |  |  |
|  | 39 | ★预制构件临时支撑、拉结情况 |  |  |  |
|  | 40 | 预制构件现场驳运、堆放情况及相应成品保护措施 |  |  |  |
| （九）材料抽检 | 41 | ★原材料监督抽检 |  |  |  |
| （十）结构实体抽检 | 42 | ★结构实体监督抽检 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 |  |  |  |  |

备注：本次重点检查内容为：1、涉及结构安全的连接件及钢筋工程质量

2、涉及结构安全的质量检测

3、涉及使用功能的防水构造

- 涉及结构安全及使用功能的监督抽检

检查表中相对应为打“★”标注内容。

检查组成员签字：	    检查日期：

建设工地建筑起重机械检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查项目 | 检查要求 | 检查依据 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全生产管理 | 安全生产责任制度 | 施工企业应建立安全生产责任制； 施工企业应建立安全生产责任落实情况考核制度并执行考核； 施工企业应建立安全生产管理目标并执行考核； 施工企业应建立安全生产考核、奖惩制度并执行考核。 检查时应查阅相关制度文本及考核记录 | JGJ/T 77-2010第3.1.4条 |  |
|  |  | 安全教育培训制度 | 施工企业应建立安全培训教育制度，明确企业主要负责人，项目经理，安全专职人员，特种作业人员等的安全培训教育要求； 施工企业应编制年度安全培训教育计划并按计划执行。 检查时应查阅相关制度文本，检查其内容是否符合要求，并检查培训记录 | JGJ/T 77-2010第3.1.6条 |  |
|  |  | 安全检查及隐患排查制度 | 施工企业应建立安全检查及隐患排查制度并按要求执行及落实整改。 检查时应查阅相关制度文本及检查和整改记录。 | JGJ/T 77-2010第3.1.7条 |  |
|  |  | 生产安全事故报告处理制度 | 施工企业应建立生产安全事故报告处理制度 | JGJ/T 77-2010第3.1.8条 |  |
|  |  | 安全生产应急救援制度 | 施工企业应制定事故应急救援预案制度，制度应有针对性，按规定制定演练制度并实施。 检查时应查阅相关制度文本，检查其内容是否符合要求，并检查演习或培训记录 | JGJ/T 77-2010第3.1.9条 |  |
|  | 安全技术管理 | 法规标准和操作规程配置 | 施工企业应配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，配备各工种安全技术操作规程，并组织学习培训。 检查时应查阅宣贯法律、法规、标准、规范规程和安全技术操作规程 | JGJ/T 77-2010第3.2.2条 |  |
|  |  | 施工组织设计 | 施工企业应编制建筑起重机械安装、拆卸方案，明确安全技术措施，并按程序进行审批。 对于需要进行专家评审的分部、分项工程，应有相应专家评审报告. 检查时应查阅相应方案及审批流程，涉及专家评审的应检查评审报告 | JGJ/T 77-2010第3.2.3、3.2.4条 |  |
|  |  | 安全技术交底 | 施工企业应制定安全技术交底规定，并有效落实各级安全技术交底。 检查时应查阅安全技术交底规定文本及相应记录 | JGJ/T 77-2010第3.2.5条 |  |
|  |  | 危险源控制 | 施工企业应建立建筑起重机械危险源监管制度，针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施，并进行告知。 检查时应查阅相关制度文本及相应告知或培训记录 | JGJ/T 77-2010第3.2.6条 |  |
|  | 设备和设施管理 | 设备安全管理 | 施工企业应制定建筑起重机械租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度，设备应建立台账档案并配备专职管理人员和安全检查工具。 检查时应查阅相关制度文本、设备台账、人员任命文件和检查工具 | JGJ/T 77-2010第3.3.2条 |  |
|  |  | 设施和防护用品 | 企业应制定及施工人员个人安全防护用品管理制度并按制度执行。 检查时应查阅相关制度文本及实施记录 | JGJ/T 77-2010第3.3.3条 |  |

| 序号 | 工程阶段 | 检查项目 | 检查要求 | 检查依据 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | 进场 | 设备备案 | 在用塔机（升降机）应已办理备案，并与现场设备的产品标记相符 | 755号文第六条 |  |
| - * |  | 老旧设备评估 | 达到评估年限塔机（升降机）的应有评估报告 | 755号文第三十条 |  |
|  |  | 租赁合同 | 应有塔机（升降机）租赁合同，并在合同中明确安全生产责任 | 166号令第六条 |  |
| - * | 安装 | 安装单位资质 | 安装单位应具有相应起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证 | JGJ 59-2011第3.17.3条第6款 |  |
|  |  | 安装合同 | 应有安装、拆卸合同，并在合同中明确安全生产责任 | 166号令第十一条 |  |
| - * |  | 安拆装方案 | 安装单位应编制塔机（升降机）安装、拆卸专项施工方案及紧急预案，并进行技术交底。塔机基础应有专项施工方案 | 166号令第十二条，755号文第十三条 |  |
|  |  | 群塔作业 | 施工现场有多台塔式起重机作业时，总包单位应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施 | 166号令第二十条 |  |
|  |  | 群塔作业（不同施工单位） | 依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，建设单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施 | 166号令第二十三条 |  |
| - * |  | 非标工程 | 非标基础、非标附墙、设备周边开挖深基坑等情况应有专项施工方案及专家评审报告 | 755号文第十三条 |  |
|  |  | 总包审核 | 总包单位应向安装单位提供基础施工资料，审核设备信息、单位资质、人员资格、安拆装方案及紧急预案 | 166号令第二十一条 |  |
|  |  | 监理审核 | 监理单位审核设备信息、单位资质、人员资格、安拆装方案及安装单位执行情况和设备使用情况，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求安装单位、使用单位限期整改，对安装单位、使用单位拒不整改的，及时向建设单位报告 | 166号令第二十二条 |  |
|  |  | 安装前检查 | 安装单位应对设备及现场施工条件进行检查 | 166号令第十二条 |  |
|  |  | 安装告知 | 安装单位应进行安装告知 | 166号令第十二条 |  |
|  |  | 安装自检 | 塔机（升降机）安装、加节、加附墙后安装单位应进行自检，并有自检记录 | 755号文第十八条 |  |
| - * | 验收 | 第三方检测 | 在用塔机（升降机）应有第三方检测报告，达到中间检测期限的应有中间报告 | 755号文第十九条、第二十八条 |  |
|  |  | 使用安全措施 | 使用单位应根据施工条件采取相应安全防护措施，制订使用紧急预案，配置专职设备管理人员，出现故障或发生异常情况时停用设备 | 166号令第十八条 |  |
| - * |  | 联合验收 | 检测合格的塔机应进行联合验收，并有相应记录和设备的使用登记证 | 755号文第十九条 |  |
|  | 使用 | 使用告知 | 使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内进行使用告知 | 166号令第十七条 |  |
|  |  | 使用检查 | 使用单位应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录 | 166号令第十九条 |  |
|  |  | 标准部件 | 应使用原制造厂制造的标准节和附着装置 | 166号令第二十条 |  |
|  |  | 维护保养 | 建筑起重机械租赁合同对建筑起重机械的检查、维护、保养另有约定的，按合同约定开展设备的维保工作 | 166号令第十九条 |  |
|  |  | 整改落实 | 安装单位、使用单位拒不整改生产安全事故隐患的，在接到监理单位报告后，建设单位应当责令安装单位、使用单位立即停工整改 | 166号令第二十三条 |  |
|  | 人员 | 数量、持证、培训、交底 | 总包单位、使用单位、监理单位、租赁单位、安装单位、维保单位的安全管理人员、监理工程师、建筑施工特种作业人员等的数量应满足安全工作的要求，有持证要求的应有有效证件，人员均应经培训上岗，并在实施相关工作前有技术交底 | 755号文第二十一条 |  |

检查人：                                         检查时间：

附件2:                     预制构件成品质量检测表

预制构件编号：

| 序号 | 检测项目及结果 （合格-√；不合格-×） |  | 检测方法及要求 | 检测结果 （合格/需整改） | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □出模砼强度； |  | 参见上海市现行地方 标 准《装配整体式混凝土结构预制构件制作与质量检 验 规 程》 DGJ 08-2069 |  |  |
| 2 | □长度； |  |  |  |  |
| 3 | □宽度、高（厚）度； |  |  |  |  |
| 4 | □表面平整度； |  |  |  |  |
| 5 | □侧向弯曲； |  |  |  |  |
| 6 | □翘曲； |  |  |  |  |
| 7 | □对角线差； |  |  |  |  |
| 8 | □挠度变形； |  |  |  |  |
| 9 | 预留孔 | □中心线位置；□孔尺寸； |  |  |  |
| 10 | 预留洞 | □中心线位置；□洞口尺寸、深度； |  |  |  |
| 11 | 门窗口 | □中心线位置；□宽度、高度； |  |  |  |
| 12 | 预埋件 | □预埋件钢筋锚固板中心线位置；□ 预埋件钢筋锚固板与混凝土面平面高差；□预埋螺栓中心线位置；□预埋螺栓外露长度；□预埋套筒、螺母中心线位置；□预埋套筒、螺母与混凝土面平面高差；□线管、电盒、木砖、吊环在构件平面的中心线位置偏差；□线管、电盒、木砖、吊环与构件表面混凝土高差； |  |  |  |
| 13 | 预留插筋 | □中心线位置；□外露长度； |  |  |  |
| 14 | 键槽 | □中心线位置; □长度、宽度、深度; |  |  |  |
| 15 | □表面气泡； |  |  |  |  |
| 16 | □蜂窝麻面； |  |  |  |  |
| 17 | □缺棱掉角； |  |  |  |  |
| 18 | □毛糙面处理； |  |  |  |  |
| 19 | □产品保护； |  |  |  |  |
| 20 | □出厂前预制板编号； |  |  |  |  |
| 21 | □临时加固措施； |  |  |  |  |
| 22 | □出厂前对新老砼结合处的检查； |  |  |  |  |
| 整改内容 |  |  |  | 检验结论 |  |
|  |  |  | 质检员： 年 月 日 |  |  |

预制构件制作过程检测表

预制构件编号：

| 序号 | 检测部位 | 检测项目及结果 （合格-√；不合格-×） |  | 检测方法及要求 | 检测结果 （合格/需整改） | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模具 | □长度；□截面尺寸；□对角线差；□侧向弯曲；□翘曲；□底模表面平整度；□ 组装缝隙；□端模与侧模高低差； |  | 参见上海市现行地方 标 准《装配整体式混凝土结构预制构件制作与质量检 验 规 程》 DGJ 08-2069 |  |  |
| 2 | 面砖、石材 | □面砖颜色; □表面平整度; □阳角方正; □上口平直; □接缝平直; □接缝深度; □接缝宽度； |  |  |  |  |
| 3 | 钢筋制品 | 钢筋网片 | □长、宽；□网眼尺寸； |  |  |  |
|  |  | 钢筋骨架 | □长；□宽、高； |  |  |  |
|  |  | 受力钢筋 | □间距；□排距；□保护层； |  |  |  |
|  |  | □钢筋、横向钢筋间距； |  |  |  |  |
|  |  | □钢筋弯起点位置； |  |  |  |  |
| 4 | 预埋件和预留孔洞 | 预埋钢筋锚固板 | □中心线位置; □安装平整度; |  |  |  |
|  |  | 预埋管、预留孔 | □中心线位置；□孔尺寸； |  |  |  |
|  |  | 门窗口 | □中心线位置; □宽度、高度; |  |  |  |
|  |  | 插筋 | □中心线位置；□外露长度； |  |  |  |
|  |  | 预埋吊环 | □中心线位置；□外露长度； |  |  |  |
|  |  | 预留洞 | □中心线位置；□尺寸； |  |  |  |
|  |  | 预埋螺栓 | □螺栓中心线位置；□ 螺栓外露长度； |  |  |  |
|  |  | 钢筋套筒 | □中心线位置；□平整度； |  |  |  |
| 5 | 门窗 | □窗框方向; □锚固脚片; □门窗框位置; □门窗框高、宽; □门窗框对角线; □门窗框的平整度; |  |  |  |  |
| 整改内容 |  |  |  |  | 检验结论 |  |
|  |  |  |  | 质检员： 年 月日 |  |  |

上海市住房和城乡建设管理委员会办公室 2017年8月1日印发