附件1

建设工程绿色文明工地标准

| 项目名称 |  | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二级标准 | 一级标准 |  |
| 施工围挡100%标准 | 施工现场周边围挡 | 围挡采用瓦灰色定型化金属板材，围挡底边封闭严密，不得有泥浆外漏；临近主要路段的围挡高度不应低于2.5m，临近一般路段围挡高度不应低于1.8m；围挡要稳固、完整、清洁。 | 围挡可重复使用，采用瓦灰色定型化的金属板材，设置金属立柱，底端设置防溢座，防溢座与围挡之间无缝隙；围挡高度不应低于2.5m；围挡要稳固、完整、清洁；围挡上部设置喷淋装置。 | 或应用其他绿色施工的新技术、新设备、新材料、新工艺等，实现无污染、可回收、可重复利用。 |
| 道路100%硬化 | 道路、材料加工区硬化 | 施工现场内主要道路、材料加工区应进行硬化处理，配备专职人员清扫保洁，保持道路等干净无扬尘。 | 施工现场内主要道路、材料加工区应进行硬化处理，其中50%以上应采用钢板路面或拼装式预制混凝土道路，配备专职人员清扫保洁，保持道路等干净无扬尘。 |  |
| 物料堆放100%覆盖 | 裸露场地覆盖 | 施工现场内裸露场地应采用覆盖措施，作业面应及时苫盖。 | 施工现场内裸露场地应绿化或采用无污染且可重复利用的材料覆盖，作业面应及时苫盖。 |  |
|  | 易飞扬的细颗粒物料堆放覆盖 | 施工现场内土石方等易飞扬的细颗粒物料应集中堆放，并采用密闭式防尘网覆盖；高扬尘加工作业均应在全封闭环境内，严禁露天作业。 | 施工现场内土石方等易飞扬的细颗粒物料应集中堆放，并采用可重复利用的密闭式防尘网覆盖；高扬尘加工作业均应在全封闭环境内，严禁露天作业。 |  |
| 现场100%湿法作业 | 湿法作业 | 施工现场应配备移动洒水、喷雾设备，安装扬尘监测设备。对建筑物实施拆除时，应采取预湿和喷淋抑尘措施。 | 施工现场应配备移动洒水、喷雾设备，安装扬尘监测设备，主要道路、塔吊大臂设置喷淋装置。对建筑物实施拆除时，应采取预湿和喷淋抑尘措施。 |  |
| 出入车辆100%清洗 | 车辆冲洗 | 施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，配备专职人员，确保所有车辆干净出场，严禁带泥上路。 | 施工现场出入口设置全自动冲洗设备，采取水循环利用等节水措施，配备专职人员，确保所有车辆干净出场，严禁带泥上路。 |  |
| 运输车辆100%密闭 | 土方、渣土、垃圾清理 | 施工现场内建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应采用密闭容器搬运，并对建筑垃圾设置垃圾站分类堆放、苫盖。 | 施工现场内建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应采用密闭容器搬运，建筑物内垃圾采用专用封闭垃圾道运输，并对建筑垃圾设置封闭式垃圾站分类堆放。 | 或应用其他绿色施工的新技术、新设备、新材料、新工艺等，实现无污染、可回收、可重复利用。 |
|  | 土方、渣土、垃圾运输 | 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾运输应采用封闭措施，防止车辆在行进过程中出现漏撒。 | 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾运输应采用封闭式运输车辆分类运输，防止车辆在行进过程中出现漏撒。 |  |
| 环保治理 | 噪声污染控制 | 施工现场对强噪声设备采用隔声、吸声材料搭设防护棚或屏障。 | 施工现场应选用低噪声、低震动设备，对强噪声设备采用隔声、吸声材料搭设防护棚或屏障。 |  |
|  | 有害气体排放 控制 | 施工现场的非道路移动机械的尾气排放应符合国家相关环保标准。严禁焚烧各类有毒有害物质和废弃物。 | 施工现场的非道路移动机械应选用清洁燃油、代用燃料或安装尾气净化装置和高效燃料添加剂等，非道路移动机械的尾气排放应符合国家相关环保标准。严禁焚烧各类有毒有害物质和废弃物。 |  |

附件2-1

调整后的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费率

（一般计税方法）

单位：%

| 工程项目 计费基础 费用 |  | 总承包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 房屋建筑工程 |  |  |  | 市政公用工程 |  | 机电设备 安装工程 |
|  |  | 建筑工程 | 装饰工程 |  | 安装 工程 | 市政建设 工程 | 市政安装 工程 |  |
|  |  |  | 一般装饰 | 幕墙装饰 |  |  |  |  |
|  |  | 定额工料机 | 定额人工费 |  |  | 定额工料机 | 定额人工费 |  |
| 安全文明施工费 | 一级 | 1.53 | 1.81 | 3.07 | 3.05 | 1.67 | 3.53 | 3.05 |
|  | 二级 | 1.28 | 1.51 | 2.56 | 2.54 | 1.39 | 2.94 | 2.54 |
| 临时设施费 | 一级 | 1.36 | 1.85 | 3.16 | 3.35 | 1.18 | 3.84 | 3.36 |
|  | 二级 | 1.15 | 1.55 | 2.66 | 2.82 | 0.99 | 3.22 | 2.82 |
| 环境保护费 | 一级 | 0.70 | 1.29 | 2.15 | 1.61 | 0.67 | 2.58 | 1.61 |
|  | 二级 | 0.58 | 1.08 | 1.79 | 1.34 | 0.56 | 2.15 | 1.34 |

附件2-2

调整后的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费率

（一般计税方法）

单位：%

| 工程项目 计费基础 费用 |  | 专业承包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地基处理工程 | 大型 土石方 工程 | 金属结构工程 | 防水防腐保温工程 | 装饰工程 |  | 安装及 修缮安装工程 | 单独绿化工程 | 炉窑砌筑工程 | 桥梁 工程 | 仿古园林工程 | 房屋修缮抗震加固工程 | 市政维护工程 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 装饰 | 幕墙 装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额工料机 |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  | 定额工料机 |  |  |  |  |
| 安全文明 施工费 | 一级 | 0.51 | 0.70 | 0.82 | 0.40 | 1.57 | 2.70 | 2.68 | 1.55 | 0.98 | 1.17 | 0.85 | 1.04 | 1.19 |
|  | 二级 | 0.43 | 0.58 | 0.68 | 0.33 | 1.31 | 2.25 | 2.23 | 1.29 | 0.82 | 0.97 | 0.71 | 0.86 | 0.99 |
| 临时设施费 | 一级 | 0.55 | 0.55 | 0.97 | 0.42 | 1.45 | 2.47 | 2.95 | 1.64 | 1.06 | 0.95 | 0.88 | 1.01 | 0.33 |
|  | 二级 | 0.46 | 0.46 | 0.81 | 0.35 | 1.22 | 2.07 | 2.47 | 1.37 | 0.89 | 0.80 | 0.74 | 0.85 | 0.28 |
| 环境保护费 | 一级 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.17 | 1.12 | 1.88 | 1.42 | 1.11 | 0.44 | 0.46 | 0.38 | 0.48 | 0.48 |
|  | 二级 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.15 | 0.93 | 1.57 | 1.18 | 0.92 | 0.37 | 0.39 | 0.32 | 0.40 | 0.40 |

附件3-1

调整后的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费率

（简易计税方法）

单位：%

| 工程项目 计费基础 费用 |  | 总承包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 房屋建筑工程 |  |  |  | 市政公用工程 |  | 机电设备 安装工程 |
|  |  | 建筑工程 | 装饰工程 |  | 安装工程 | 市政建设 工程 | 市政安装 工程 |  |
|  |  |  | 一般装饰 | 幕墙装饰 |  |  |  |  |
|  |  | 定额工料机 | 定额人工费 |  |  | 定额工料机 | 定额人工费 |  |
| 安全文明施工费 | 一级 | 1.58 | 2.02 | 3.43 | 3.40 | 1.80 | 3.94 | 3.40 |
|  | 二级 | 1.32 | 1.68 | 2.86 | 2.83 | 1.50 | 3.28 | 2.83 |
| 临时设施费 | 一级 | 1.40 | 2.06 | 3.52 | 3.74 | 1.27 | 4.28 | 3.74 |
|  | 二级 | 1.17 | 1.72 | 2.93 | 3.12 | 1.06 | 3.57 | 3.12 |
| 环境保护费 | 一级 | 0.72 | 1.44 | 2.40 | 1.80 | 0.72 | 2.88 | 1.80 |
|  | 二级 | 0.60 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 0.60 | 2.40 | 1.50 |

附件3-2

调整后的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费率

（简易计税方法）

单位：%

| 工程项目 计费基础 费用 |  | 专业承包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地基处理工程 | 大型 土石方 工程 | 金属结构工程 | 防水防腐保温工程 | 装饰工程 |  | 安装及 修缮安装工程 | 单独绿化工程 | 炉窑砌筑工程 | 桥梁 工程 | 仿古园林工程 | 房屋修缮抗震加固工程 | 市政维护工程 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 装饰 | 幕墙 装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额工料机 |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  | 定额工料机 |  |  |  |  |
| 安全文明 施工费 | 一级 | 0.53 | 0.72 | 0.84 | 0.41 | 1.75 | 3.01 | 2.99 | 1.73 | 1.01 | 1.24 | 0.90 | 1.07 | 1.28 |
|  | 二级 | 0.44 | 0.60 | 0.70 | 0.34 | 1.46 | 2.51 | 2.49 | 1.44 | 0.84 | 1.03 | 0.75 | 0.89 | 1.07 |
| 临时设施费 | 一级 | 0.56 | 0.56 | 1.00 | 0.43 | 1.62 | 2.75 | 3.29 | 1.82 | 1.09 | 1.01 | 0.94 | 1.04 | 0.36 |
|  | 二级 | 0.47 | 0.47 | 0.83 | 0.36 | 1.35 | 2.29 | 2.74 | 1.52 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.87 | 0.30 |
| 环境保护费 | 一级 | 0.24 | 0.29 | 0.38 | 0.18 | 1.25 | 2.10 | 1.58 | 1.24 | 0.46 | 0.49 | 0.41 | 0.49 | 0.52 |
|  | 二级 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.15 | 1.04 | 1.75 | 1.32 | 1.03 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.41 | 0.43 |

山西省住房和城乡建设厅            2018年10月22日印发