附件                       上海市既有居住建筑节能改造技术目录

| 序号 | 技术名称 | 技术内容 | 适用范围 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、围护结构改造技术 |  |  |  |  |
| 1 | 外窗 | 加窗改造 | 适用于原外窗较好，其窗台有足够宽度，但热工性能达不到节能标准要求的外窗。 | 加窗后外窗整体的传热系数≤2.2W/（m2·K），气密性等级不低于现行《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106规定的6级。 |
|  |  | 整窗拆换 | 适用于原外窗变形严重，热工性能较差的外窗。 | 拆换后外窗的传热系数≤2.2W/（m2·K），气密性等级不低于现行建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106规定的6级。 |
|  |  | 窗扇改造 | （1）适用于窗框传热系数较小而玻璃传热系数大，且窗框各构件基本完好的外窗； （2）适用于实腹钢窗、铝合金或塑钢单玻窗的改造。 | 窗扇改造后，外窗玻璃的传热系数≤1.9W/（m2·K）。 |
| 2 | 外遮阳 | 遮阳 | 适用于有遮阳需求且具备安装条件的外窗，东、西向窗户宜设置活动外遮阳，南向外窗宜设置水平外遮阳或活动外遮阳。 | 设置外遮阳后，外窗综合遮阳系数应满足现行《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205中的要求。 |
|  |  | 贴膜 | 适用于原外窗热工性能差，又无法实施其他遮阳改造的南向和东西向外窗玻璃。 | 贴膜后，外窗综合遮阳系数应满足现行《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205中的要求，玻璃可见光透射比不低于0.30。 |
| 序号 | 技术名称 | 技术内容 | 适用范围 | 性能指标 |
| 一、围护结构改造技术 |  |  |  |  |
| 3 | 屋面 | 平屋面增设保温 | （1）适用于屋面热工性能达不到节能标准要求，宜结合既有居住建筑屋面修缮工程进行； （2）原屋面损坏无法利用，宜采用倒置式保温屋面；原屋面基本完好，宜采用正置式保温屋面。 | 屋面热工性能应符合现行《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205的要求，传热系数K≤0.80W/（m2·K）。 |
|  |  | 坡屋面增设保温 | 适用于屋面热工性能达不到节能标准要求，宜结合既有居住建筑屋面修缮工程进行。 |  |
|  |  | 平改坡增设保温 | 适用于屋面热工性能达不到节能标准要求的低层、多层建筑，宜结合既有居住建筑屋面修缮工程进行。 |  |
| 4 | 外墙 | 反射隔热技术 | 适用于涂料、面砖等不同饰面的既有居住建筑外立面修缮工程，可替代普通涂料。 | 外墙反射隔热涂料应符合现行《建筑反射隔热涂料应用技术规程》DG/TJ08-2200中的产品性能要求。 |
|  |  | 外保温技术 | 适用于外墙热工性能达不到节能标准要求或外墙存在空鼓等的既有居住建筑，宜结合既有居住建筑外墙修缮工程进行。 | 外墙热工性能应符合现行《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205的要求，传热系数K≤1.0W/（m2·K）； 外保温材料性能应符合现行《民用建筑外保温材料防火技术规程》DGJ08-2164的要求，保温材料的燃烧性能应为A级。 |
| 序号 | 技术名称 | 技术内容 | 适用范围 | 性能指标 |
| 4 | 外墙 | 内保温技术 | 适用于外墙热工性能达不到节能标准要求的非住宅类居住建筑，宜结合既有居住建筑室内装修工程进行。 | 外墙热工性能应符合现行《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205的要求，传热系数K≤1.0W/（m2·K）； 外保温材料性能应符合现行《民用建筑外保温材料防火技术规程》DGJ08-2164的要求，保温材料的燃烧性能应为B1级及以上。 |
| 二、照明系统改造技术 |  |  |  |  |
| 5 | 照明光源 | 发光二极管（LED）照明光源 | （1）适用于非住宅类居住建筑室内照明采用白炽灯、T12直管荧光灯、T8卤粉直管荧光灯等非节能灯具； （2）适用于公共部位照明采用白炽灯、T12直管荧光灯、T8卤粉直管荧光灯等非节能灯具； （3）适用于光衰较大的照明光源； （4）适用于车库、走道、庭院等场所的照明。 | 照明系统各项指标不应低于现行《建筑照明设计标准》GB50034的目标值要求。 |
| 6 | 照明控制 | 声光控开关、红外感应开关等节能自熄开关 | 适用于除电梯厅外的建筑内公共部位照明。 | / |
| 序号 | 技术名称 | 技术内容 | 适用范围 | 性能指标 |
| 三、冷、热源设备改造技术 |  |  |  |  |
| 7 | 分体式空调 | 更换分体式空调 | （1）适用于非住宅类居住建筑采用分体式空调作为冷、热源，且设备寿命达到使用年限； （2）适用于非住宅类居住建筑采用分体式空调作为冷、热源，且设备能效比低于现行产品标准限定值的80%。 | 分体式空调的能效比，应满足现行《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021.3中2级能效等级的要求。 |
| 8 | 多联式空调（热泵）机组 | 更换多联式空（热泵）机组 | （1）适用于非住宅类居住建筑采用多联式空调（热泵）机组作为冷、热源，且机组寿命达到使用年限； （2）适用于非住宅类居住建筑采用多联式空调（热泵）机组作为冷、热源，且机组制冷综合性能系数低于现行产品标准限定值的80%。 | 多联式空调（热泵）机组的制冷综合性能系数，应满足现行《居住建筑节能设计标准》DGJ 08-205中限定值的要求。 |

| 序号 | 技术名称 | 技术内容 | 适用范围 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、动力设备改造技术 |  |  |  |  |
| 9 | 给水泵 | 更换水泵 | （1）适用于使用时间10年以上，或运行效率低于现行《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762中能效限定值的80%的给水泵； （2）水泵流量或扬程严重偏离设计要求。 | 水泵性能参数应符合现行《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762中节能评价值要求。 |
|  |  | 采用变频控制技术 | 适用于给水系统的给水泵。 |  |
| 10 | 电梯 | 更换电梯 | 适用于存在严重安全隐患、不能满足正常使用需求的电梯系统。 | 电梯性能应符合现行《电梯技术条件》GB/T10058的要求，采用变频调速拖动方式、轿厢无人自动关灯技术等节能控制措施。 |
|  |  | 加装电梯 | 适用于没有安装电梯的多层既有居住建筑。 | 加装电梯应符合现行《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB28621的要求，在保证安全性的基础上，考虑变频调速拖动方式、轿厢无人自动关灯技术等节能控制措施。 |

| 序号 | 技术名称 | 技术内容 | 适用范围 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、电力设备改造技术 |  |  |  |  |
| 11 | 变配电系统 | 采用高效节能配电变压器 | （1）适用于用电扩容时，替换列入国家淘汰目录的配电变压器。 （2）适用于用电扩容时，负荷率长期明显偏低的配电变压器。 | 配电变压器能效等级，不应低于现行《三相配电配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052的节能评价值要求。 |
| 六、可再生能源利用 |  |  |  |  |
| 12 | 太阳能热水系统 | 太阳能热水技术 | 适用于有热水需求，具有安装空间和日照条件，同时建筑结构安全符合要求的既有居住建筑。 | 应符合现行《太阳能热水系统应用技术规程》DG/TJ08-2004A的要求。 |
| 13 | 太阳能光伏系统 | 太阳能光伏发电技术 | 适用于具有安装空间和日照条件，同时建筑结构安全符合要求的既有居住建筑。 | 应符合现行《民用建筑太阳能应用技术规程（光伏发电系统分册）》DG/TJ08-2004B的要求。 |
|  |  | 太阳能灯 | 适用于替换建筑小区路灯、庭院灯、草坪灯等。 | / |
| 14 | 地源热泵系统 | 地埋管地源热泵技术 | 适用于具有冷热需求和地埋管场合的非住宅类居住建筑。 | 应符合现行《地源热泵系统工程技术规范》DG/TJ08-2119的要求。 |