京建法〔2020〕10号附件

北京市房屋建筑工程项目综合风险分级表

| 风险级别 | 建筑物 分类 | 按照使用性质 | 工程规模 | 建造技术要求 | 周边环境情况 | 预期用途及人员密集情况 | 超规模危大分部分项工程数目 | 建设管理部门检查频次及检查节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低风险 | 工业建筑 | 厂房 | 建筑高度24米以下、地上建筑面积1万平方米以下（地下建筑面积不大于2000平方米）的建筑工程 | 1.基坑开挖深度小于5米；2.钢结构安装工程跨度36米以下；3.悬挑式脚手架工程（分段架体搭设高度20米以下）；4.单跨跨度27米以下;5.用于钢结构安装等满堂支撑体系，单点集中荷载7千牛以下；6.未使用尚未制定国标、行 标、地标的新 技术、新工艺、新材料、新设备 | 不位于首都功能核心区、城市副中心，且未位于文物保护、建控地带、地下文物埋藏区，机要单位和名木古树30米范围内；周边2000米范围内无化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物等 | 不生产易燃、易爆、有毒、有害物品、不涉及生态环境影响大的厂房；劳动密集型企业的生产加工车间的建筑面积应不大于2500平方米 | 1个 | 在施工过程中的检查频次为1次，检查时间最长不超过一天。检查节点在主体结构封顶后，装饰装修施工前。若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则增加随机检查次数。（1）项目发生生产安全事故的，按工程处于重大风险等级开展安全监督检查。（2）项目建设期间，建设单位、施工总承包单位、监理单位的在京其他参建项目发生1起一般生产安全事故的，按工程处于一般风险等级开展安全监督检查。（3）项目建设期间，建设单位、施工总承包单位、监理单位的在京其他参建项目发生2起一般生产安全事故或1起较大生产安全事故的，按工程处于较大风险等级开展安全监督检查。（4）项目建设期间，建设单位、施工总承包单位、监理单位的在京其他参建项目发生3起及以上一般生产安全事故或2起及以上较大生产安全事故或1起重大及以上生产安全事故的，按工程处于重大风险等级开展安全监督检查。（5）项目建设期间，参建单位存在施工安全类行政处罚处理、通报批评等违法违规行为或未严格遵守施工现场安全管理规定的行为，应适当增加监督检查次数 |
|  |  | 仓库 |  |  |  | 不储存易燃、易爆、有毒、有害物品、不涉及生态环境影响大的仓库；非人员密集型场所 |  |  |
|  | 居住建筑和居民服务建筑 | 住宅和配套服务建筑 |  |  | 不位于文物保护、建控地带、地下文物埋藏区，机要单位和名木古树30米范围内；周边2000米范围内无化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物等 | 连片开发的项目除外；劳动密集型企业员工集体宿舍或学校集体宿舍的建筑面积应不大于1000平方米；居住配套服务建筑室内儿童活动场所、老年人照料设施的建筑面积应不大于1000平方米 |  |  |
|  | 公共建筑 | 商业建筑 |  |  |  | 不销售易燃、易爆、有害、有毒物品；室内儿童活动场所的建筑面积应不大于1000平方米；歌舞厅、放映厅、卡拉OK 厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅等的建筑面积应不大于500平方米 |  |  |
|  |  | 办公建筑 |  |  |  | 未设置化学或生物实验室的办公楼；不属于国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅的建筑面积应不大于500平方米 |  |  |
|  |  | 旅馆酒店建筑 |  |  |  | 配套的会议、健身等休闲娱乐设施的建筑面积应不大于2500平方米；具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅的建筑面积应不大于500平方米 |  |  |
|  |  | 文化建筑 |  |  |  | 室内儿童活动场所的文化建筑的建筑面积应不大于1000平方米，不包括寺庙、教堂；不属于公共展览馆、博物馆的展示厅；歌舞厅、放映厅、游艺厅等的建筑面积应不大于500平方米；影剧院，公共图书馆的阅览室的建筑面积应不大于2500平方米 |  |  |
|  |  | 教育建筑 |  |  |  | 托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，中小学校的教学楼、图书馆及食堂等的建筑面积应不大于1000平方米的；大学教学楼、图书馆、食堂等的建筑面积不大于2500平方米 |  |  |
|  |  | 体育建筑 |  |  |  | 营业性室内健身、休闲场馆的建筑面积应不大于2500平方米 |  |  |
|  |  | 卫生建筑 |  |  |  | 医疗卫生公共建筑，不储存有腐蚀性、放射性的医疗药品、器械、有毒有害的医疗废物，功能单一；医院、疗养院的病房楼的建筑面积应不大于1000平方米；医院的门诊楼的建筑面积应不大于2500平方米 |  |  |
|  |  | 广播电影电视建筑 |  |  |  | 不属于广播电视楼 |  |  |
|  |  | 交通建筑 |  |  |  | 不属于生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头等 |  |  |
|  |  | 其他建筑 |  |  |  | 不属于易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站等；不属于大型发电、变配电工程等 |  |  |
| 一般风险 | 工业建筑 | 厂房 | 建筑高度24米-54米；单体建筑地上建筑面积1万-4万平方米或群体建筑面积10万平方米以下的公共建筑；建筑面积1万平方米-5万平方米的住宅小区 | 1.钢结构安装工程跨度36米以下，网架和索膜结构安装工程跨度60米以下；2.悬挑式脚手架工程（分段架体搭设高度20米以下）；3.单跨跨度27米以下;4.用于钢结构安装等满堂支撑体系，单点集中荷载7千牛以下；5.未使用尚未制定国标、行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 不位于文物保护、建控地带、地下文物埋藏区，机要单位和名木古树30米范围内；周边200米至2000米范围内有人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场所、老年人照料设施、学校），医院、居民居住区、大型森林、化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物等 | 劳动密集型企业的生产加工车间的建筑面积应不大于2500平方米 | 2个 | 监督抽查频次原则上不少于3次（装饰装修工程不少于1次），且每3个月不少于1次，重点加强对工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等环节的监督检查。 若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则增加随机检查次数。（1）项目发生生产安全事故的，按工程处于重大风险等级开展安全监督检查。（2）项目建设期间，建设单位、施工总承包单位、监理单位的在京其他参建项目发生1起一般生产安全事故的，按工程处于较大风险等级开展安全监督检查。（3）项目建设期间，建设单位、施工总承包单位、监理单位的在京其他参建项目发生2起一般生产安全事故或1起较大及以上生产安全事故的，按工程处于重大风险等级开展安全监督检查。（4）项目建设期间，参建单位存在施工安全类行政处罚处理、通报批评等违法违规行为或未严格遵守施工现场安全管理规定的行为，应适当增加监督检查次数 |
|  |  | 仓库 |  |  |  | / |  |  |
|  | 居住建筑和居民服务建筑 | 住宅和配套服务建筑 |  |  | 不位于文物保护、建控地带、地下文物埋藏区，机要单位和名木古树30米范围内；周边200米至2000米范围内有人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场所、老年人照料设施、学校），大型森林、化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物等 | 住宅配套的室内儿童活动场所、老年人照料设施的建筑面积应不大于1000平方米 |  |  |
|  | 公共建筑 | 商业建筑 |  |  |  | 商场、市场的建筑面积应不大于10000平方米；商业建筑内的室内儿童活动场所建筑面积应不大于1000平方米 |  |  |
|  |  | 办公建筑 |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 旅馆酒店建筑 |  |  |  | 宾馆、饭店的建筑面积应不大于10000平方米 |  |  |
|  |  | 文化建筑 |  |  |  | 会堂、公共展览馆、博物馆的展示厅的建筑面积应不大于20000平方米；文化建筑的室内儿童活动场所建筑面积应不大于1000平方米 |  |  |
|  |  | 教育建筑 |  |  |  | 托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所不大于1000平方米的；大学图书馆、食堂等的建筑面积应不大于2500平方米 |  |  |
|  |  | 体育建筑 |  |  |  | 体育场馆的建筑面积应不大于20000平方米 |  |  |
|  |  | 卫生建筑 |  |  |  | 医院、疗养院的病房楼的建筑面积应不大于1000平方米 |  |  |
|  |  | 广播电影电视建筑 |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 交通建筑 |  |  |  | 民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅的建筑面积应不大于15000平方米 |  |  |
|  |  | 其他建筑 |  |  |  | 不属于大型发电、变配电工程等 |  |  |
| 较大风险 | 工业建筑 | 厂房 | 建筑高度54米-100米的建筑工程；单体建筑面积4万-10万平方米或群体建筑面积10万-30万平方米的公共建筑；建筑面积大于5万平方米的住宅小区 | 1.钢结构安装工程跨度36米以上，网架和索膜结构安装工程跨度60米以上；2.悬挑式脚手架工程（分段架体搭设高度20米以上）；3.单跨跨度27米以上;4.用于钢结构安装等满堂支撑体系，单点集中荷载7千牛以上 | 周边200米范围内有人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场所、老年人照料设施、学校）；周边200米范围内无化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物等 | / | 3个 | 按照《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督工作规定》等有关规定监督抽查频次的基础上，适当增加现场监督抽查频次，对风险管控、处理情况进行重点抽查。监督抽查频次原则上不少于4次（装饰装修工程不少于2次），且每3个月不少于1次。 若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则增加随机检查次数。（1）项目发生生产安全事故的，按工程处于重大风险等级开展安全监督检查。（2）项目建设期间，建设单位、施工总承包单位、监理单位的在京其他参建项目发生1起一般生产安全事故的，按工程处于重大风险等级开展安全监督检查。（3）项目建设期间，参建单位存在施工安全类行政处罚处理、通报批评等违法违规行为或未严格遵守施工现场安全管理规定的行为，应适当增加监督检查次数 |
|  |  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |
|  | 居住建筑和居民服务建筑 | 住宅和配套服务建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共建筑 | 商业建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 办公建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 旅馆酒店建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文化建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教育建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 体育建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 广播电影电视建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他建筑 |  |  |  |  |  |  |
| 重大风险 | 工业建筑 | / | 高度超限工程、规则性超限工程、屋盖超限工程；建筑高度超过100米的建筑工程；单体建筑面积大于10万平方米或群体建筑面积大于30万平方米的公共建筑 | / | / | / | 4个及以上 | 对于重大风险建设项目应当按照《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督工作规定》等有关规定监督抽查频次的基础上，根据现场质量安全风险管控的需求增加现场监督抽查频次，对每个工程项目的监督抽查频次原则每月不少于1次 |
|  | 居住建筑和居民服务建筑 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共建筑 | / |  |  |  |  |  |  |

注：1.低风险、一般风险、较大风险等级中，项目同时满足该等级所有风险因素要求，该等级即为项目对应的风险等级；2.重大风险等级中，项目满足其中任何一条风险因素要求（打“/”表示风险因素不限制的除外）即为重大风险；3.低风险、一般风险、较大风险等级中，项目不同时满足该等级所有风险因素要求时，先确定项目各风险因素对应的最低风险等级，然后选取其中的最高风险等级即为项目对应的风险等级。

北京市市政基础设施工程项目综合风险分级表

| 风险级别 | 建筑物分类 | 建筑规模 |  | 建造技术复杂程度 | 技术使用情况 | 所属区域 | 周边环境 | 建设管理部门检查频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低风险 | 道路工程 | 市政工程投资额3千万元以下 | 城市支路 | 涉及超过一定规模危大工程种类较少或没有（小于等于1类） 1.基坑开挖深度不超过3米，土、护、降工程对毗邻建筑无影响。 2.混凝土模板支撑工程搭设高度5米以下，或搭设跨度10米以下，或施工总荷载10千牛/平方米以下，或集中线荷载15千牛/米以下。 3.起重吊装单件起吊重量在10千牛及以下。 4.未使用人工挖孔桩工程。 5.未使用盾构法、顶推法、矿山法工程。 | 未超国标、行标、地标相关内容；未采用新技术、新工艺、新材料、新设备 | 现状改建、新建、扩建工程不位于首都核心功能区、北京城市副中心范围；不位于轨道交通保护等特定区域 | 周边无建筑物、居住区、公共场所等或2000米以内没有党政机关、军事管理区、文物保护单位、学校、医院、人员密集场所、居民居住区、大型公交枢纽、大型森林、化工厂、加油站 | 施工过程中的监督抽查频次为1次，检查时间最长不超过一天。若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则增加随机检查次数 |
|  | 排水工程（雨、污水） |  | 排水管径≤1米 |  |  |  |  |  |
|  | 供水厂 |  | 日处理量＜3 万吨 |  |  |  |  |  |
|  | 供水管道 |  | 管径＜0.8米 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气源 |  | 日产气量＜10万立方米 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气管道 |  | 中压以下管道 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气储备厂（站） |  | 设计压力＜2.0兆帕或总贮存容积＜500立方米的液化石油气或＜200立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模＜5万立方米/日 |  |  |  |  |  |
|  | 热源工程 |  | 产热量＜80吨/小时或供热面积＜10万平方米 |  |  |  |  |  |
|  | 供热管道 |  | 管径＜200毫米 |  |  |  |  |  |
|  | 填埋场 |  | 日处理量＜400吨 |  |  |  |  |  |
|  | 焚烧厂 |  | 日处理量＜100吨 |  |  |  |  |  |
|  | 其他市政工程 |  | / |  |  |  |  |  |
| 一般风险 | 道路工程 | 市政工程投资额3千万元-1亿元 | 城市次干路 | 涉及超过一定规模危大工程种类一般（2类） 1.基坑开挖深度不超过5米，土、护、降工程对毗邻建筑无影响。 2.混凝土模板支撑工程搭设高度8米以下，或搭设跨度18米以下，或施工总荷载15千牛/平方米以下，或集中线荷载20千牛/米以下。 3.起重吊装单件起吊重量在100千牛及以下。 4.未使用人工挖孔桩工程。 5.未使用盾构法、顶推法、矿山法工程。 | 未超国标、行标、地标相关内容；未采用新技术、新工艺、新材料、新设备 | 现状改建、新建、扩建工程不位于首都核心功能区、北京城市副中心范围；不位于轨道交通保护等特定区域 | 周边500米至2000米范围内有党政机关、军事管理区、文物保护单位、学校、医院、人员密集场所、居民居住区、大型公交枢纽、大型森林、化工厂、加油站等 | 监督抽查频次原则上不少于3次，且每3个月不少于1次，重点加强对工程关键节点、关键部位和竣工验收等环节的监督检查。若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则增加随机检查次数 |
|  | 桥梁工程 |  | 桥梁多孔跨径总长L（8米≤L<100米）或单孔跨径L0（5米≤L0<40米） |  |  |  |  |  |
|  | 排水工程（雨、污水） |  | 1米<排水管径<1.5米 |  |  |  |  |  |
|  | 供水厂 |  | 日处理量3～5万吨 |  |  |  |  |  |
|  | 供水管道 |  | 管径0.8～1.5米 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气源 |  | 日产气量10～30万立方米 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气管道 |  | 次高压管道 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气储备厂（站） |  | 设计压力2.0～2.5兆帕或总贮存容积500～1000立方米的液化石油气或200～400立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模5～15万立方米/日 |  |  |  |  |  |
|  | 热源工程 |  | 产热量80～250吨/小时或供热面积10～30万平方米 |  |  |  |  |  |
|  | 供热管道 |  | 管径200～500毫米 |  |  |  |  |  |
|  | 填埋场 |  | 日处理量400～800吨 |  |  |  |  |  |
|  | 焚烧厂 |  | 日处理量100～300吨 |  |  |  |  |  |
|  | 其他市政工程 |  | / |  |  |  |  |  |
| 较大风险 | 道路工程 | 市政工程投资额1亿元-2亿元 | 城市主干路 | 涉及超过一定规模危大工程种类较多（3类）： 1.基坑开挖深度超过5米，土、护、降工程对毗邻建筑影响。 2.混凝土模板支撑工程搭设高度8米以上，或搭设跨度18米以上，或施工总荷载15千牛/平方米以上，或集中线荷载20千牛/米以上。 3.起重吊装单件起吊重量在100千牛及以上。 4.使用人工挖孔桩工程。 5.使用盾构法、顶推法、矿山法工程。 | 未超国标、行标、地标相关内容；采用的新技术、新工艺、新材料、新设备；涉及高填方路基 | 现状改建、新建、扩建工程位于首都核心功能区、北京城市副中心范围或轨道交通保护等特定区域 | 周边200米至500米范围内有党政机关、军事管理区、文物保护单位、学校、医院、人员密集场所、居民居住区、大型公交枢纽、大型森林、化工厂、加油站等 | 按照《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督工作规定》等有关规定监督抽查频次的基础上，适当增加现场监督抽查频次，对风险管控、处理情况进行重点抽查。若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则增加随机检查次数 |
|  | 桥梁工程 |  | 桥梁多孔跨径总长L（100米≤L≤1000米）或单孔跨径L0（40米≤L0≤150米） |  |  |  |  |  |
|  | 排水工程（雨、污水） |  | 排水管径≥1.5米 |  |  |  |  |  |
|  | 供水厂 |  | 日处理量≥5万吨 |  |  |  |  |  |
|  | 供水管道 |  | 管径≥1.5米 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气源 |  | 日产气量≥30万立方米 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气管道 |  | 高压以上管道 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气储备厂（站） |  | 设计压力＞2.5兆帕或总贮存容积＞1000立方米的液化石油气或 ＞400立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模＞15万立方米/日 |  |  |  |  |  |
|  | 热源工程 |  | 产热量≥250吨/小时或供热面积＞30万平方米 |  |  |  |  |  |
|  | 供热管道 |  | 管径≥500毫米 |  |  |  |  |  |
|  | 填埋场 |  | 日处理量≥800吨 |  |  |  |  |  |
|  | 焚烧厂 |  | 日处理量≥300吨 |  |  |  |  |  |
|  | 其他市政工程 |  | / |  |  |  |  |  |
| 重大风险 | 道路工程 | 市政工程投资额大于2亿元 | 城市快速路 | 涉及超过一定规模危大工程种类多（4类及以上） | 超国标、行标、地标相关内容；采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；涉及高填方路基 | 现状改建、新建、扩建工程位于首都核心功能区、北京城市副中心范围或轨道交通保护等特定区域 | 安全距离内有建（构）筑物、地下管线（水、电、气、热等）、重要公共建筑设施设备；位于长安街及其延长线（以天安门广场为中心东西向延伸，其中复兴门到建国门之间长约7公里，向西延伸至首钢地区、永定河水系、西山山脉，向东延伸至北京城市副中心和北运河、潮白河水系）两侧200米范围内；周边200米范围内有党政机关、军事管理区、文物保护单位、学校、医院、人员密集场所、居民居住区、大型公交枢纽、大型森林、化工厂、加油站等；施工区域内或相近区域存在居民及在运行公共区域（改扩建工程，局部正常运行或整体正常运行）；处于北京市承担的重大活动保障任务范围内 | 按照《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督工作规定》等有关规定监督抽查频次的基础上，根据现场质量安全风险管控的需求增加现场监督抽查频次，对每个工程项目的监督抽查频次原则每月不少于1次。若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则增加随机检查次数 |
|  | 桥梁工程 |  | 桥梁多孔跨径总长L（L＞1000米）或单孔跨径L0（L0＞150米） |  |  |  |  |  |
|  | 排水工程（雨、污水） |  | 排水管径≥1.5米 |  |  |  |  |  |
|  | 综合管廊工程 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 供水厂 |  | 日处理量≥5万吨 |  |  |  |  |  |
|  | 供水管道 |  | 管径≥1.5米 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气源 |  | 日产气量≥30万立方米 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气管道 |  | 高压以上管道 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气储备厂（站） |  | 设计压力＞2.5兆帕或总贮存容积＞1000立方米的液化石油气或 ＞400立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模＞15万立方米/日 |  |  |  |  |  |
|  | 热源工程 |  | 产热量≥250吨/小时或供热面积＞30万平方米 |  |  |  |  |  |
|  | 供热管道 |  | 管径≥500毫米 |  |  |  |  |  |
|  | 填埋场 |  | 日处理量≥800吨 |  |  |  |  |  |
|  | 焚烧厂 |  | 日处理量≥300吨 |  |  |  |  |  |
|  | 其他市政工程 |  | / |  |  |  |  |  |

注：1.风险因素是指“建筑规模、建造技术复杂程度、技术使用情况、所属区域、周边环境”；2.在判别风险级别时，对于不同风险因素满足不同风险等级时采取就高原则，对于同一风险因素满足不同风险等级时采取就低原则；3.同一项目包含不同使用性质工程时，以风险级别最高工程定义该项目。