南通市建筑施工现场混凝土泵送安全管理措施

近年来，我市建筑工地混凝土泵送过程中发生多起亡人安全生产事故。为深刻吸取事故教训，有效防止和减少类似的事故发生，进一步规范我市建筑施工现场混凝土泵送安全管理工作，根据国家有关法律法规，结合我市实际，现提出以下措施要求：

一、完善相应管理机制

1.建筑施工企业、预拌混凝土企业要根据有关法规和工作实际，制订切实可行的混凝土泵送安全操作规程。

2.混凝土泵送企业和施工单位各自加强一线操作人员管理，组织开展混凝土泵送相关操作人员安全生产专题培训，提高安全生产意识和技能。

3.严格执行特种作业人员持证上岗制度，加强混凝土泵操作工等特种作业人员的管理。

二、明确各方管理责任

建设单位应严格落实企业主体责任，监督协调施工总承包单位、预拌混凝土单位、监理单位共同做好混凝土泵送相关工作。预拌混凝土企业应编制安全生产事故应急救援预案并适时组织演练，定期开展泵车检测保养，消除车辆安全隐患。施工总承包单位应编制混凝土泵送应急救援预案并与预拌混凝土企业的应急救援预案进行对接，增强现场救援的可操作性。施工各方主体应严格执行现场各项管理制度和操作规程，及时排查治理现场存在的安全隐患。监理单位应将混凝土泵送安全管理纳入监理范畴，强化施工现场管理，对关键施工环节严格落实旁站监理制度，对发现的违法违章违规行为及时予以纠正。

三、落实施工前各项准备

1.在施工总承包单位和预拌混凝土企业签订供应合同后，应立即签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员对泵车的施工安全进行检查和协调。

2.施工、监理单位应查验混凝土泵送人员特种作业人员操作证，无证人员一律严禁操作。预拌混凝土企业应确保进场设备的完好。预拌混凝土企业及其操作人员必须服从施工、监理等单位的监督管理，严格落实各项安全技术措施。预拌混凝土企业操作人员应严格按混凝土泵送安全操作规程进行作业，当发现施工单位有违规作业行为时，应当立即停止作业行为，并有权拒绝施工单位的不当指令。

3.施工单位在编制混凝土施工方案时应明确混凝土的输送方式等作业技术措施，其内容包括：工程概况、现场环境(包括场地、架空线路等情况)、混凝土泵送设备的选型、设备支承区域地基承载力数据、混凝土泵送施工安全技术措施、混凝土泵送设备的平面布置图等。混凝土泵送企业在确保机械设备完好的前提下，根据方案和现场环境进行布设并组织验收。监理单位要加强对专项方案的审查。对施工环境较复杂的作业，必要时可由施工总承包单位邀请外部专家对方案的安全性进行论证。

4.泵车进场就位后，施工、监理、预拌混凝土企业应按照各自职责组织验收，监理企业应当监督施工企业和预拌混凝土企业双方验收，确认符合要求后形成验收记录并签字。施工前，施工单位和预拌混凝土企业应相互进行安全技术交底，并形成记录。

四、强化施工现场管理

1.施工单位应当加强相关车辆进出管理，泵车停放的场地应设警戒区域，禁止无关人员进入。泵车就位地点应平坦坚实并具有足够的承载力，周围无障碍物，上空无高压输电线路。泵车与沟槽和基坑的安全距离应符合说明书的要求，不得停放在斜坡上。

2.泵车就位后，应支起支腿并保持机身的水平和稳定，设备支撑脚下应垫放型钢或枕木或随车配置的专用支撑块，输送管、接头和软管应确保各接头联结牢固，泵车试运转无沉降及无其它异常后方可进行作业。

3.当采用汽车泵送料时，泵车布料杆(大臂)下严禁站人，机身倾斜度不得超标。施工过程中，各单位应加强巡查，发现异常情况，立即停止操作，撤离作业人员，以防泵车倾覆等事故的发生。

4.泵送作业时，混凝土进料处和出料处的操作人员应配置对讲机，当开始或停止泵送时，应与在端部软管处的操作人员取得联系，动态监控混凝土进出料情况，出料处严禁混凝土超载堆放，以防模板坍塌事故的发生。

5.当启动泵送时，任何人不得在端部软管所能达到的区域内逗留，以防软管摆动伤人;泵送混凝土时，不得让端部软管弯曲，不得插入混凝土中，防止因堵塞并引发事故危险。

6.禁止在端部软管出料口部位加装输送管或软管，严禁利用塔吊吊运软管进行混凝土浇筑。

7.禁止在雷雨天气进行混凝土泵送作业，当风力在六级及以上时，不得使用布料杆输送混凝土。

8.在混凝土运输车辆及相关设备驶出施工现场前，应对车辆和设备进行清理，防止在道路上发生抛洒滴漏等现象，清理后的污水应作妥善处理，不得直接排入城市地下管网系统。

9.施工、监理、预拌混凝土企业要加强跟踪检查，认真落实各项操作规程，加强泵送、浇筑等施工环节的安全管理，监督操作人员行为，及时制止违规违章操作行为。